# СОДЕРЖАНИЕ

Введение                  	                                                                                            3

Резюме нетехнического характера   							9

| 1. | Общая характеристика планируемой деятельности (объекта) | 31 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта) | 43 |
| 3. | Оценка существующего состояния окружающей среды | 44 |
| 3.1. | Природные компоненты и объекты | 44 |
| 3.1.1. | Климат и метеорологические условия | 44 |
| 3.1.2. | Атмосферный воздух | 46 |
| 3.1.3. | Поверхностные воды | 47 |
| 3.1.4. | Геологическая среда и подземные воды | 49 |
| 3.1.5. | Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров | 52 |
| 3.1.6. | Растительный и животный мир. Леса | 57 |
| 3.1.7. | Природные комплексы и природные объекты | 59 |
| 3.1.8. | Природно-ресурсный потенциал. Природопользование | 61 |
| 3.2. | Природоохранные и иные ограничения | 62 |
| 3.3. | Социально-экономические условия | 63 |
| 4. | Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду | 67 |
| 4.1. | Воздействие на атмосферный воздух | 67 |
| 4.2. | Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) | 67 |
| 4.3. | Воздействия на поверхностные и подземные воды | 68 |
| 4.4. | Воздействие на геологическую среду | 68 |
| 4.5. | Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров | 68 |
| 4.6. | Воздействие на растительный и животный мир, леса | 71 |
| 4.7. | Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | 72 |
| 4.8. | Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения | 73 |
| 5. | Прогноз и оценка возможного изменения окружающей среды | 75 |
| 5.1. | Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха | 75 |
| 5.2. | Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия) | 75 |
| 5.3. | Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод | 76 |
| 5.4. | Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа | 76 |
| 5.5. | Прогноз и оценка изменения состояния земельных ресурсов и почвенного покрова | 76 |
| 5.6. | Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов | 78 |
| 5.7. | Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране | 78 |
| 5.8. | Прогноз и оценка уровня электромагнитного излучения | 78 |
| 5.9. | Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций | 79 |
| 5.10. | Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий | 79 |
| 6. | Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия | 81 |
| 7. | Программа послепроектного анализа (локального мониторинга) | 85 |
| 8. | Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные неопределенности | 86 |
| 9. | Условия для проектирования объекта | 87 |
|  | Транграничное влияние объекта строительства | 88 |
| 10. | Выводы по результатам проведения оценки воздействия | 89 |
| 11. | Список использованных источников | 91 |

Приложения

- Исходно-разрешительная документация

- Характеристики антенн

- План размещения оборудования

4.       План с сетями 0,4кВ;

- ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.;

- План с нанесением границ ЗОЗ

# ВВЕДЕНИЕ

В настоящем отчете проведена оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области».

Планируемая хозяйственная деятельность попадает в «Перечень видов и объектов хозяйственной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности проводится в обязательном порядке (ст.7 п.1.8 Закона «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З в ред. Закона Республики Беларусь от 15 июля 2019г. №218-З»):

-радиопередающие и телепередающие устройства с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона (с излучением 10-1 - 10-2 метра или            3 х 109 - 3 х 1010 Гц) –для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейных линий. Связь проектируемой БС с центом коммуникаций осуществляется по радиорелейным линиям (каналам).

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=160°; Сектор 3 - Аз.=250°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Столбцы) по азимуту 54º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Проектная документация по проектируемому объекту «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области».

- ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10-АП6/2GSM-23939 от 10.01.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10-АП6/2U2100-11128 от 04.02.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10-АП6/2U900-14208 от 04.02.2022г.,

- относится к устройствам с излучающими антеннами сверхвысокочастотного диапазона, указанных в п.1.8 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 №399-З с изменениями от 15.07.2019 г. №218-З «О государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» и  является объектом ГЭЭ.

Присвоенные радиочастоты:

Доманово, башня А1 40м – передача 17838Мгц, прием 18848 Мгц;

Согласно «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы» отчет является составной частью проектной документации. В нем должны содержаться сведения о состоянии природной среды на территории, где будет реализовываться объект, о возможных неблагоприятных последствиях его строительства для жизни или здоровья граждан и окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992г. №1982-XII  определяет общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе зданий, сооружений и иных объектов. законом установлена ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды, в том числе предусматривать:

-сохранение, восстановление и (или) оздоровление окружающей среды;

-снижение (предотвращение) вредного воздействия на окружающую среду;

-применение малоотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

-рациональное использование природных ресурсов;

-предотвращение аварий и иных чрезвычайных ситуаций;

-материальные, финансовые и иные средства на компенсацию возможного вреда окружающей среде;

-финансовые гарантии выполнения планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

При размещении зданий, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

При разработке проектов строительства, реконструкции, консервации, демонтажа и сноса зданий, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы обращения с отходами, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст.58) предписывает проведение оценки воздействия на окружающую среду в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать вредное воздействие на окружающую среду. Перечень видов и объектов хозяйственной и иной деятельности, для которых оценка воздействия на окружающую среду проводится в обязательном порядке, приводится в Законе «О государственной экологической экспертизе», стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 19 июля 2016г. № 399-З»

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в «Положению о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы».

В процедуре проведения ОВОС участвуют заказчик, разработчик, общественность, территориальные органы Минприроды, местные исполнительные и распорядительные органы, а также специально уполномоченные на то государственные органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области реализации проектных решений планируемой деятельности. Заказчик должен предоставить всем субъектам оценки воздействия возможность получения своевременной, полной и достоверной информации, касающейся планируемой деятельности, состояния окружающей среды и природных ресурсов на территории, где будет реализовано проектное решение планируемой деятельности.

ОВОС проводится при разработке проектной документации на первой стадии проектирования планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы деятельности:

- разработка и утверждение программы проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- разработка отчета об оценке воздействия на окружающую среду (отчета об ОВОС);

- проведение общественных обсуждений и слушаний (в случае необходимости) отчета об ОВОС на территории Республики Беларусь;

- доработка отчета об ОВОС по замечаниям и предложениям общественности;

- предоставление проектной документации по планируемой деятельности, включая отчет об ОВОС, на государственную экологическую экспертизу;

- проведение государственной экологической экспертизы проектной документации, включая отчет по ОВОС, планируемой деятельности;

- утверждение проектной документации по планируемой деятельности, в числе отчета об ОВОС, в установленном законодательством порядке.

Одним из принципов является гласность, означающая право заинтересованных сторон на непосредственное участие при принятии решений в процессе обсуждения проекта. После проведения общественных слушаний материалы ОВОС и проектное решение планируемой деятельности, в случае необходимости, могут дорабатываться с учетом представленных аргументированных замечаний и предложений общественности.

Проведение оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности выполнено на основании:

1)исходно-разрешительной документации

- задания на проектирование, утвержденного начальником управления развития технологических объектов Унитарного предприятия «А1»;

- акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 18.08.2021 г.;

- земельно-кадастрового плана земель землепользователей Бобруйского района Могилевской области, предварительное согласование места размещения земельных участков;

- акта выбора места размещения земельного участка для строительства подземной линии  электроснабжения по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 05.05.2022 г.;

- земельно-кадастрового плана земель землепользователей Бобруйского района Могилевской области, предварительное согласование места размещения земельного участка;

- архитектурно-планировочное задание № 44, утвержденное начальником отдела архитектуры и строительства Бобруйского райисполкома;

- схема размещения объекта;

- технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети, выданные филиалом «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»;

- письма департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь о выдаче технических требований № 3-61/3164 от 15.10.2021г.;

- технических условий ГУО Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды;

- письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-06/57/юр от 18.02.2015 г.;

- письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 46/1436-8/06-04 от 22.12.2010 г.;

- письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о рассмотрении обращения № 1/04-02-04-48/юр от 14.02.2011 г.;

- письма Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о выдаче технических требований № 1/52/323-ТТ от 19.10.2021г.;

- Письмо Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» № 5.1-44-4219 от 09.12.2021 «О согласовании строительства башни сотовой связи»;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 84432-С от 23.11.2021г.;

- письма управления Вооруженных сил по использования воздушного пространства Республики Беларусь о технических требованиях № 31/1136 от 15.12.2021г.;

- технических условий на строительство базовой станции, выданные ДРСУ -171 г. Бобруйск;

- протокола обследования электромагнитной обстановки на площадке, планируемой для размещения радиоэлектронных средств (РЭС), утвержденного начальником управления радиочастотных присвоений РУП «БелГИЭ» № 16-2-1073 от 06.12.2021 г.;

- письма департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь о выдаче технических требований  № 3-61/3164 от 15.10.2021г.;

- Технические требования УГАИ УВД Могилевского облисполкома от23.08.2022г.;

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10-АП6/2GSM-23939 от 10.01.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10-АП6/2U2100-11128 от 04.02.2022г.,

- разрешение на право использования радиочастотного спектра при проектировании, строительстве (установке) радиоэлектронного средства гражданского назначения № 03-10-АП6/2U900-14208 от 04.02.2022г.,

- Постановления коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь: о типовой проектной документации № 38 от 02.03.2022 г.;

- Письма РУП «Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве» о регистрации типовых проектов № 14-780 от 12.04.2022г.;

- Заключение Государственной экспертизы № 642-15/21 от 07.12.2021г.;

- информационного письма УП «А1» № 9-1-3/11240 от 12.08.2019г.;

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 101528843 от 12.08.2019;

- письма Учреждения «Минское областное управление по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям о направлении сведений № 31/1-19/26юр от 08.09.2021г.;

- Проект согласован:

- ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.;

- Начальником Госавтоинспекции МВД Могилевского облисполкома от 27.09.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ОДД том 2 лист 3-9;

- И.о. председателя Вишневского сельсовета от 23.08.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ГП том 2 лист 5;

- Главный инженер БСРЭС от 27.05.2022г, на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 2, 4;

- Старшим инспектором Бобруйского МРО филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области, на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 2;

- Инженером Бобруйского МРО филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области от 30.05.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 2;

- Начальником ПТО ПУ «Бобруйскгаз» от 27.05.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- Первым заместителем директора – главным инженером Унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз», на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- И.о. председателя Вишневского сельсовета от 23.08.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- Главным инженером филиала «Бобруйскводоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» от 12.08.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- Зам. начальника Бобруйского УЭС Могилевского филиала РУП «Белтелеком» от 01.06.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- Главным инженером КПУП «Теплоэнергетика г. Бобруйск» от 27.05.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- Главным инспектором объединения «Могилевоблдорстрой» август 2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- Зам. лавного инженера - начальником  ПТО БРТС филиала «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» от 30.05.2022г., на строительном проекте 222/21-В-ЭС том 3 лист 4;

- По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области» проведена государственная экспертиза с выдачей положительного заключения – ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.).

В работе выполнено следующее:

проведен комплексный анализ состояния окружающей среды и социально-экономических условий строительства;

определены источники и виды возможного отрицательного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду;

разработаны природоохранные мероприятия;

дана оценка планируемой деятельности на различные компоненты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвы), также дана оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.

# 2 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой

хозяйственной деятельности базовой станции

Определения основных терминов. Сокращения

вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды;

загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, поступление которых в окружающую среду вызывает ее загрязнение (ухудшение качества окружающей среды);

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ – нормативы, которые установлены для юридических лиц и граждан, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность, в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду т стационарных и передвижных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. основными природными компонентами является земля (включая почвы), недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, обеспечивающие благоприятные условия для существования жизни на Земле;

оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и потребительскую ценность.

коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые;

диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

Сокращения:

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

СЗЗ – санитарно-защитная зона;

ЗОЗ – зона ограничения застройки;

БС – базовая станция;

РТО – радиотехнический объект;

АФУ – антенно-фидерное устройство;

ЭМП – электромагнитное поле;

ШБД – системы широкополосного беспроводного доступа;

ПДУ – предельно-допустимый уровень;

УВЧ – ультравысокие частоты;

СВЧ – сверхвысокие частоты

Краткая характеристика планируемой деятельности (объекта)

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=160°; Сектор 3 - Аз.=250°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Столбцы) по азимуту 54º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Настоящим проектом предусматривается  выполнение строительно-монтажных работ по установке мачты высотой 39,0м и площадки под оборудование и ограждения.

- Согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 18.08.2021 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,2211га. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0013га (всего 0,2224га).

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для строительства подземной линии  электроснабжения по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 05.05.2022 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,1081а. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0539га (всего 0,1620га).

Проектом предусматривается электроснабжение базовой радиостанции от РУ-0,4 кВ КТПП-1032 проектируемой КЛ-0,4кВ.

Для учета и распределения электроэнергии предусматривается щиток БП-40 со счетчиком типа СС-301 и аппаратами защиты.

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Компания «A1» предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

- Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции  в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области. Согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 18.08.2021 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,2211га. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0013га (всего 0,2224га).

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для строительства подземной линии  электроснабжения по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 05.05.2022 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,1081а. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0539га (всего 0,1620га).

В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения кабельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции.

Сооружения БС относятся к II (нормальному) уровню ответственности.

Базовая станция состоит из башни Н=40м расположенной на земле и оборудование устанавливаемого на железобетонной площадке на земле возле башни. Согласно инженерно-геологичесим изысканиям, выполненным  в октябре 2020г, в основании фундаментов залегает песок средний со следующими нормативными характеристиками: γ=17,4 кН/м3; с=1,3 кПа; φ =35°; Е=25МПа. Глубина сезонного промерзания грунтов 134 см.

Конструктивно металлическая башня представляет собой трехгранную пирамиду с отм. 0.000 до отметки +30.000, с отметки +30.000 до отметки +40,000 ствол башни выполнен в виде треугольной призмы. Общая высота башни составляет 40,0м. На отм. +30.000 выполнен перелом поясов. Сторона грани башни в плане у основания – 3.0м, на отм. +30.000 – 1.5м. Башня выполнена из секций длиной 10м (SC1, SC2, SC3, SC4). Пояса башни выполнены из труб круглого сечения, решетка и распорки башни выполнены из гнутосварных профилей квадратного сечения. Башня на объект поставляется заказчиком.

Фундамент под башню выполнен столбчатым монолитным. Конструкция и узлы фундамента разработаны в комплекте 246/20-В-КЖ1.

Площадка под оборудование наружного исполнения запроектирована железобетонной размерами 2,0х1,0м. Площадка выполнена из бетона С25/30 F100 и армирована одной сеткой ø10S500-100 95x195 по ГОСТ 23279-85. На площадке предусмотрена установка стойки для щитка ВРУ. Стойка запроектирована из уголков L75х5 по ГОСТ 8509-93. Конструктивные решения представлены в комплекте 246/20-В-КЖ0.

Для прокладки фидеров от контейнера к оборудованию, установленному на башне, используются кабельный лоток DKP 200H50/3N фирмы "BAKS".

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=160°; Сектор 3 - Аз.=250°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Столбцы) по азимуту 54º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +39,0 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +39,5 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Таблица 1

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления B8200 | 3 3 1 |
| 2. Направленная антенна производства фирмы "Huawei": - ATR4518R6v06 | 3 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini Link (1+0)» в комплекте с параболической антенной  0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Краткая характеристика применяемого оборудования

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках РТО сотового оператора.

Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались ввиду того, что проектными решениями предлагается использование свободной от застройки территории .

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду рассматривалось два варианта:

1)реализация проектных решений;

2)отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).

Краткая характеристика существующего состояния окружающей среды,

социально-экономических условий

Климат и метеорологические условия

Климат Бобруйского района  умеренно континентальный со значительным влиянием атлантического морского воздуха (с частыми циклонами). Зима достаточно мягкая, с неустойчивой, в основном пасмурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными необильными осадками. Бывают и холодные периоды, чаще всего в январе и феврале.

Для него характерно теплое, влажное и продолжительное лето, сравнительно короткая с частыми оттепелями и незначительным снежным покровом зима.

Бобруйский район располагается в Центральной агроклиматической области.

Преобладающие ветры –западные и юго-западные. Северные и северо-западные ветры чаще бывают весной.

По количеству выпадающих осадков рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения.

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, что Октябрьский район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий. Очищению атмосферы способствуют особенности годового хода продолжительности осадков, которые вымывают примеси.

Атмосферный воздух

Мониторинг атмосферного воздуха г. Бобруйск проводили на двух пунктах наблюдений с дискретным режимом отбора проб. Основными источниками загрязнения воздуха города являются предприятия теплоэнергетики, нефтехимии и автотранспорт. Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По сравнению с 2019 г. в 2020 г. отмечено незначительное снижение содержания в воздухе углерода оксида, азота диоксида и аммиака, а средние концентрации некоторых летучих органических соединений несколько возросли. Ухудшение качества воздуха в летний период было связано с повышенным содержанием формальдегида.

Поверхностные воды

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут попадать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого весной вызывает половодье.

Реки принадлежат к Центральноберезинскому гидрологическому району. Наибольшая река Березина с притоками слева – Ола (с Белица), Вир, справа – Продвинка, Бобруйка, Волчанка, оз. Вяхово. Густота естественной речной сети 0,5 км/км2. Общая протяженность осушительной сети 6,9 тыс. км., в том числе отрегулированных водоприемников 112 км, магистральных и подводных каналов 556, ограждающих 10, регулирующую 673 км. По территории района протекают реки Березина, Ола, Белица, Свислочь, Брожа, Вир, Птичь и другие.

Березина - правый приток Днепра. Самая длинная река, которая на всём своём течении расположена в Беларуси. Длина реки - 613 км, площадь бассейна - 24 500 км². Березина берёт начало в болотистой местности севернее Минской возвышенности, в Березинском заповеднике близ города Докшицы. Протекает в южном направлении по Центральноберезинской равнине, впадает в Днепр около деревни Береговая Слобода Речицкого района.

На реке Березина находятся города Борисов, Березино, Бобруйск и Светло-горск.

В гидрографическом отношении территория в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области относится к бассейну реки Березина.

Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Почвенный покров - это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем загрязняющие вещества.

Общая площадь земель Бобруйского района составляет 160815 га. Обеспеченность земельными ресурсами каждого сельского жителя района достаточно высокая и составляет 3,7 га сельскохозяйственных и 2,2 га пахотных земель.

В почвенном покрове земель сельскохозяйственного назначения преобладают дерново-подзолистые в разной степени заболоченные почвы, занимающие 74,4% площади земель. Небольшое распространение имеют торфяно-болотные почвы (10,5%), дерновые заболоченные и пойменные дерновые занимают 4,8%. Основными почвообразующими породами являются водноледниковые пески и супеси, наиболее широко распространенные в центральной и юго-западной части территории района, на востоке наибольшее распространение имеют водно-ледниковые лессовидные суглинки, южная часть района сильно заболочена в результате чего сформировались торфяно-болотные почвы, преимущественно низинного типа.

Территория реализации проектных решений в геоморфологическом отношении расположена в пределах Области равнин и низин Предполесья, Бобруйской равнины.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке башни высотой 40,0м и площадки под оборудование рядом с башней.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,2224 га, расположен в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области, в границах населенного пункта.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в апреле 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре2021 г.

Площадка расположена на северо-западной окраине н.п. Доманово.

Растительный и животный мир. Леса

Растительность Бобруйского района принадлежит к Березинско – Предполесскому геоботаническому округу подзоны грабово-дубово-темнохвойных лесов.

Общая площадь лугов 30,1 тыс. га. На лугах произрастает более 200 видов растений, но лишь несколько десятков из них являются господствующими, при-дающими фон растительным ассоциациям. Низменные занимают 36,1%; залив-ные 24,8%; суходолы 19,1%.

Под лесами занято 38% территории района; массивы сплошного леса на юге-до 140-150 км2, на севере - до 60 км2. Природный состав лесов следующий хвойные - 56,5%; березовые - 17,8%; черноольховые - 9,4%; еловые-8,8%; осино-вый - 3,8%; дубовые - 3,1%; грабовые - 0,5%. 65% болот принадлежит к Быхов-ско – Светлогорскому торфяному району – площадь 19,2 тыс. га. (частично осу-шены), из них 17,3 тыс. га низменные, 1,9 тыс. га верховые. Наиболее болотные массивы: Редкий Рог, Волчанское болото, Мечулинское болото и другие. 21,2% лесов – искусственные, преимущественно сосновые насаждения Послевоенного времени. Из 23 древесных пород, произрастающих в районе, лесообразователями являются 10. Лесообразующие породы Бобруйского района: сосна, ель, дуб, граб, ясень, клен, береза, осина, ольха черная, липа.

В Бобруйском районе обитает около 300 видов позвоночных животных, из них более 40 видов млекопитающих. Наиболее распространены бобры, волки, лисы зайцы, косули, также водятся лось, дикий кабан, куница. Также встречается до 200 видов птиц (тетерев, глухарь, серая куропатка и многие другие), в водах района водится более 30 видов рыб, около 20 видов пресмыкающихся и земноводных.

Животный мир региона является ресурсным фактором развития экологического и охотничьего туризма. В области создано более 30 охотничьих хозяйств, значительная часть которых сосредоточена на территории Осиповичского, Быховского, Шкловского, Могилевского районов. Наиболее известны лесоохотничье хозяйство «Тетеринское» площадью 82,4 тыс. га (Круглянский район) и охотничья база «Глухариный ток» (Белыничский район). Наибольшее промысловое значение в регионе имеют лось, кабан, косуля, заяц, белка, волк, лисица.

Природные комплексы и природные объекты

На территории Бобруйского района располагается Ландшафтный заказник местного значения – «Дубовский каскад озер». Год введения охранного режима – 1994. Ландшафтный заказник находится в юго-восточной окраине зеленой зоны города Бобруйска. Общая площадь заказника – 191 га. Название заказника произошло от деревни Дубовка Бобруйского района, вблизи которой находится.

В районе размещения объекта природные комплексы и ООПТ отсутствуют.

Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природ ных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйствен ного освоения территории происходит количественное и качественное изме нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Могилевская область – самый восточный регион Беларуси - граничит с Российской Федерацией. Протяженность региона с севера на юг - 150 км, а с запада на восток более чем 300 км. Площадь области 29,1 тыс. кв. км.

Вся область размещается в пределах древней Восточно-Европейской платформы.

Поверхность Могилевской области преимущественно равнинная. Восточную часть занимает Оршанско-Могилевская равнина, западную - Центрально-березинская равнина. На северо-западе расположена часть Оршанской возвышенности, на северо-востоке находятся Горецко-Мстиславльская возвышенная равнина и часть Смоленской возвышенности, где находится самый высокий пункт области - 239 м над уровнем моря. Преобладают высоты 150-200 метров, самая низкая отметка Могилевской области 126 метров (врез реки Сож, ниже д. Гойшин Славгородского района). Перепад высот между самой высокой и самой низкой точками области составляет всего 113 метров.

Природа Могилевщины разнообразна. Лес занимает больше трети территории области, в основном это хвойные породы (54,9%), есть также еловые и березовые по 15,1%, ольховые 5,6%, дубовые 5,4%. Площадь государственного лесного фонда составляет более 1 млн.га. Сохранились уникальные пойменные дубравы в долинах Березины и Днепра. Зеленое лесное море на юге области гармонично дополняется лугами и полями на востоке.

Полезные ископаемые: торф, глина, строительные и силикатные пески, есть минеральные родники. Леса района преимущественно смешанные, реже хвойные и лиственные леса. Высота деревьев — 9-28 метров, занимают площадь 641,9 кв. км или 38% территории района, болота — 3836 га, общая площадь торфяников — 18 тыс. 389 га. Около одной трети лесов имеют первый и второй класс при-родной пожарной опасности.

Наибольшая водная артерия — Березина с притоками Ола, Волчанка, Брож-ка. Климат района умеренно-континентальный.

Могилевская область – восточный регион Беларуси с богатым природным и культурно-историческим потенциалом развития туризма, освоение которого проходит под воздействием неблагоприятного радиационно-экологического фактора. Радиоактивное загрязнение 1/3 части территории ограничивает разви-тие туризма, прежде всего, в наиболее пострадавших южных районах области. Тем не менее, богатое историко- культурное наследие и живописные природные ландшафты создают условия для дальнейшего развития санаторно-курортного обслуживания, экскурсионного, оздоровительного, спортивного туризма на эко-лого- безопасных территориях. Перспективным является развитие транзитного, экологического, сельского, религиозного, делового туризма

Природоохранные и иные ограничения

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка, земельные участки имеют ограничения прав в связи с их расположением в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги, на природных территориях, подлежащих специальной охране ( в водоохранной зоне реки Березина в прибрежной полосе р. Березина), в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт.

Социально-экономические условия

Экономические условия

Бобруйский район граничит с Осиповичским, Кировским и Глусским районами Могилевской области, Рогачевским, Светлогорским, Жлобинским, Рогачевским и Октябрьским районами Гомельской области. В административном отношении район разделен на 11 сельских Советов, на территории которых  расположено  212 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2020 составляет 17915 чел. Среди сельских населенных пунктов преобладают малые населенные пункты с численностью населения до 100 человек (164 населенных пункта), что составляет 77,4%. В агрогородках района проживает 4686 чел. или 26,2% от общей численности.

Ведущая роль в экономике района принадлежит сельскому хозяйству.

Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности (пищевой, химической и др.), образуя агропромышленный комплекс, основной задачей которого является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.

Природной основой сельского хозяйства являются сельскохозяйственные угодья

- земли, используемые в сельскохозяйственном производстве.

- Агропромышленный	комплекс	района	представляют:	ОАО	«Стасевка» СПК «Гигант», ОАО «Михалевская Нива», ОАО «Невский-Агра», Филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА», Бобруйское ОАО «Агромашсервис», Филиал «Пищевик-Агра» ОАО

- «Красный пищевик-АгроСервис», ОАО «Агрокомбинат Бобруйский», ОАО «Совхоз Киселевичи», ЗАО «Птицефабрика «Вишневка», 45фермерских хозяйств.

- Основные приоритеты агропромышленного комплекса: производство зерна, картофеля, масло семян рапса, сахарной свекпы, мяса и молока.

- Промышленность района представлена Бобруйским сельскохозяйственным участком Калинковичского сельскохозяйственного отделения УП «Белкоопмех» специализирующееся на выращивании пушнины. Таюке ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» который занимается ведением лесного хозяйства. ОАО  «ПМК-84  Водстрой» занимается строительством, реконструкцией и вводом в действие мощностей и объектов водохозяйственного, мелиоративного и сельскохозяйственного назначения, проведением культуртехнических работ на землях района, осуществлением ремонтно эксплуатационных работ на мелиоративных системах. Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ № 171 занимается содержанием, ремонтом местных автомобильных дорог общего пользования Могилевской области, закрепленных за Филиалом.

Социально-демографические условия

Численность населения Бобруйского района на 1 января 2016 года составила 17 362 человека (на 1 января 2015 г. 17 582 чел.).

В структуре населения района численность граждан в трудоспособном возрасте составляет 46,5 % (8075 чел).

Численность граждан старше трудоспособного возраста составляет 37,5 % (6512 чел), младше трудоспособного возраста — 16,0 % (2775 чел.).

В 2015 году в районе отмечалось увеличение рождаемости на 14,6 % и снижение смертности на 4,1 %. В 2015 г. в районе родилось 244 ребёнка (в 2014 году — 213), умерло — 467 человек (в 2014 г. — 487 человек). Естественная убыль населения в 2015 г. составила −223 человек (в 2014 году −274 человека). Показатель «прирост/убыль» населения остается со знаком «минус», но с тенденцией к сокращению. В посёлке Глуша — 1,4 тысяч человек.

Историко-культурная ценность территории

Территория Бобруйского района заселялась человеком с эпохи мезолита (IX—V тысячелетия до н. э.). С IX столетия часть территории района входила в Полоцкое, часть — в Туровское княжества (последнее со второй половины X ст. вошло в состав Киевской Руси). В XIV столетии Полоцкое и Туровское княжества вошли в состав Великого княжества Литовского.

Бобруйск, первое упоминание о котором относится к 1387 году, неизменно оставался центром различных административно-территориальных единиц.

Древние археологические памятники выявлены у реки Березины возле деревень Стасевка, Доманово, Вербки, озеро Вяхово. Возле деревни Стасевка работала археологическая экспедиция, обнаружившая на площади в 90 м² остатки наземного жилища, каменные орудия — наконечники стрел, скребки, резцы, проколки, скобели, части рыболовных и охотничьих снастей, изготовленных примерно за 6 тыс. лет до н. э.

Достопримечательности

- Бобруйская крепость

- Школьный музей А. С. Пушкина в дер. Телуша в ней представлена белорусская ветвь генеалогического древа потомков пушкинского рода. Могила Натальи Александровны Воронцовой-Вельяминовой, дочери А. А. Пушкина, внучки А. С. Пушкина.

- Церковь св. Николая. Храм возведён в начале XX века на средства Павла Аркадьевича Воронцова-Вельяминова и его супруги Наталии Александровны Воронцовой-Вельяминовой, внучки А. С. Пушкина.

- Дубовский каскад озёр. Ландшафтный заказник представляет собой уникальный по эстетической и природной ценности объект. На протяжении 14 км в направлении с севера на юг река Вирь соединяет между собой четыре озера — Драгочин, Усох, Плавун и Вяхово. Общая площадь составляет 191 га.

- Часовня-усыпальница знатного рода Забелло в д. Изюмово.

- Музей Алеся Адамовича в поселке Глуша.

- В д. Сычково расположен Бобруйский районный историко-краеведческий музей, Курган Славы и мемориальный комплекс.

Краткое описание источников и видов воздействия планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействие физических факторов

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники. Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

Воздействия на поверхностные и подземные воды

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды является временным и локальным.

Для сбора и отвода поверхностных вод с планируемой территории площадок строительства принята открытая система водоотвода. Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Воздействие на геологическую среду

Проектом предусмотрен минимальный объем земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Воздействие на геологическую среду отсутствует.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

- Воздействие объекта на земельные ресурсы связано с отведением нового земельного участка. Согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 18.08.2021 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,2211га. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0013га (всего 0,2224га).

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для строительства подземной линии  электроснабжения по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 05.05.2022 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,1081а. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0539га (всего 0,1620га).

Воздействие на почвенный покров при строительстве выражается в снятии верхнего плодородного слоя почвы (характер воздействия - разовый). На участке строительства базовой станции плодородный слой почвы присутствует (0,3м).

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами является временным и локальным.

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при снятии почвенно-растительного покрова при прокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуатации оказывать не будет.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

- По разработанной документации («Проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.  «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области» проведена государственная экспертиза с выдачей положительного заключения (ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.).

- В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется;

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточнения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для уточнения расчетных данных;

- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны.

Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической  связи

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

- Для базовой станции, расположенной в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области разработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.).

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод являются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

- -вертикальная планировка площадки строительства;

- -укрепление откосов съезда к площадкам связи.

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о восстановление поверхности земли до проектных отметок;

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

- -движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

- -заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными материалами автозаправщиками, в специально установленных местах, исключая попадание ГСМ в почву;

- -разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=13,3м.

Основные выводы по результатам проведения оценки воздействия

Анализ материалов по проектным решениям для «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки антенн.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА

Строительство базовой станции, расположенной в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области вызвана необходимостью улучшить качество и доступность сотовой связи для населения.

Сотовая связь сегодня – одна из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем, средство общения, способ оперативного получения информации. На ней основана работа различных сервисов, которыми мы пользуемся практически каждый день. Банкоматы, терминалы, охранные сигнализации, системы денежных платежей, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии и др. сервисы работают при помощи услуг мобильных операторов. А чтобы закрыть так называемые «дыры» в покрытии сетей, сотовые операторы устанавливают свои базовые станции на офисных зданиях, производственных помещениях, магазинах, крышах жилых домов, рекламных щитах, столбах освещений и на др. сооружениях. Это дает возможность более равномерно покрыть район и позволить мобильным устройствам надежно регистрироваться в сети.

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть, имеет вид шестиугольных ячеек (сот).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий, вышках, различных сооружениях, осветительных опорах и т.п.

Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информацией. Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой.

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Когда мобильный телефон включается, он отвечает на определенные сигналы управления расположенных поблизости базовых станций. Когда будет найдена ближайшая базовая станция в сети, к который телефон приписан, устанавливается соединение. Затем телефон бездействует, лишь иногда обновляя связь с сетью, до того, как пользователь не пожелает сделать или принять вызов.

Мобильные телефоны используют автоматическое управление энергопотреблением в качестве средства сокращения мощности передатчика до минимально возможного при поддержании высокого качества связи.

Многие спрашивают, почему базовые станции размещаются не только в индустриальных районах или областях, отдаленных от мест проживания. Есть несколько причин: во-первых, если оборудование размещается слишком далеко от пользователей, оно не только дает плохое качество связи, но и служит причиной увеличения выходной мощности телефонов для поддержания соединения. Во-вторых, есть практические ограничения географической области, которую базовая станция может фактически обслужить, особенно при большом количестве пользователей. Базовые станции должны быть расположены ближе к абоненту, чтобы вместе обеспечивать достаточный уровень сигнала и пропускную способность. Каждая базовая станция должна работать на очень низком уровне мощности во избежание помех другим станциям, расположенным поблизости. Должным образом разработанная сеть будет оптимизировать зону покрытия и мощность и поэтому работать только на самых низких уровнях мощности, необходимых для обеспечения хорошей связи.

Объекты для размещения базовых станций (БС) выбираются службой планирования сети и таким образом, чтобы получать максимально высокое качество связи.

В крупных городах местоположение планируемой базовой станции выбирается с точностью до 50 метров, поэтому так важно размещение станции на конкретном объекте или вместо одной БС размещать две или более.

В соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными нормами основным критерием безопасного размещения базовых станций, является «предотвращение создания на открытой территории и в зданиях интенсивности электромагнитного излучения, превышающей предельно допустимые значения» (не более 10мкВт/см²).

Да, базовая станция сотовой связи (точнее, антенны базовых станций) – это источник электромагнитного излучения, электромагнитных волн радиочастотного диапазона. Такого же излучения, как радио, эфирное телевидение, радиостанции служб такси, спецсвязь и т.п., т.е. того, что ежедневно окружает каждого человека, особенно жителей крупных городов в любой точке земного шара.

Базовые станции являются приемо-передающими радиотехническими объектами, излучающими электромагнитную энергию в УВЧ диапазоне (300-3000Гц). Кроме того, некоторые базовые станции дополнительно оснащены комплектом приемо-передающего оборудования радиорелейной связи, работающим в СВЧ диапазоне (3-30 Гц), отвечающим за интеграцию данной БС в сеть целом.

Приемопередающее оборудование базовых станций, кроме антенн, не является источником, потенциально опасным с точки зрения биоэлектрической совместимости.

Радиочастотные поля являются неионизирующими и не разрушают молекулярную структуру биологического материала. Международно-признанная, независимая “Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения” (ICNIRP) выпустила руководящие принципы, устанавливающие безопасные уровни воздействия РЧ-излучения на всех членов общества.

Несмотря на рекомендации ICNIRP, в каждой стране разработаны и приняты свои нормативы, определяющие безопасный для населения уровень электромагнитного излучения.

В Республике Беларусь таким нормативным документом являются «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к установке и эксплуатации систем сотовой связи», утвержденные постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь №14 от 01 февраля 2010 года.

Нормируемый параметр – плотность потока энергии электромагнитного поля. Предельно-допустимый уровень - 10 мкВт/см2 при постоянном пребывании всех групп населения в зоне действия базовых станций.

Действующие в нашей стране нормативные документы разрешают размещение базовых станций (а точнее – антенн базовых станций) не только на производственных и административных зданиях, но также на жилых домах, общежитиях, зданиях учреждений образования и здравоохранения, в том числе на зданиях школ, поликлиник, больниц (в том числе детских) и на их территориях.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация  на строительство базовой станции сотовой связи содержит раздел расчетов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ).

Необходимо отметить, что Унитарное предприятие «А1» при размещении базовых станций сотовой связи неукоснительно соблюдает нормы действующего законодательства Республики Беларусь, в том числе в области санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Полагаем возможным утверждать, что размещенные в строгом соответствии с действующими санитарными нормами базовые станции сотовой связи Унитарного предприятия «А1» не привносят негативных для человека физических факторов в среду обитания населения, тем самым обеспечивая реализацию законного права физических лиц на благоприятную среду обитания.

Без сотового телефона мы уже не представляем свою жизнь и будем пользоваться мобильной связью в любом случае. Даже зная о невидимой опасности облучения от компьютеров, телевизоров, СВЧ и других бытовых приборов, загрязнения воздуха автомобильными выхлопами и других «подводных камнях» удобных для нас вещей и технологий, люди не отказываются от этих благ цивилизации.

Бурная современная жизнь просто накрывает нас лавиной технических новшеств, «гаджетов» и технологий, которые работают посредством каналов сотовой связи, что приводит и далее будет приводить к неизбежному росту количеству базовых станций. И раз уж мы создали эти умные машины и технологии, нужно уметь с ними уживаться.

Настоящим проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке башни высотой 40,0 м, площадки под оборудование и ограждения.

- Согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 18.08.2021 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,2211га. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0013га (всего 0,2224га).

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для строительства подземной линии  электроснабжения по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 05.05.2022 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,1081а. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0539га (всего 0,1620га).

Заказчиком проекта строительства унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Основное направление деятельности предприятия – предоставление телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси.

Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. входит в состав международной группы A1 Telekom Austria Group, являющейся европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг. До августа 2019 г. компания вела операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,9 миллионов человек, свыше 1 млн домохозяйств имеют возможность доступа к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра, одного из крупнейших в стране. В компании работают около 3000 человек, а фирменные центры продаж и обслуживания расположены во всех крупных населенных пунктах страны.

Компания «A1»  предоставляет на территории Беларуси услуги мобильной связи стандарта GSM 900/1800, UMTS 900/2100 (WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+), а также 4G (LTE, в сети инфраструктурного оператора beСloud). Абонентам доступен полный набор базовых услуг, а также дополнительные сервисы. Звонки HD-формата и скоростной интернет доступны на территории, на которой проживает 99% населения страны.

Также A1 является одним из крупнейших в Беларуси частным оператором фиксированного интернет-доступа, предоставляя абонентам высокоскоростной доступ в интернет на основе собственной оптоволоконной сети по технологиям Ethernet и GPON. При этом для клиентов-юридических лиц оказывается комплекс услуг по организации доступа в интернет по индивидуальной волоконной линии.

Активное развитие сети происходило в 2016—2018 гг., когда к сети оператора присоединились абоненты провайдеров «Атлант Телеком» (Минск), «Айчына плюс» (Минск), «Белинфонет» (Минск), «Гарант» (Гомель и Витебск), «Саммит» (Полоцк), «Ранак Медиа» (Светлогорск) и частично «Деловая сеть» (Минск).

В списке приоритетных направлений деятельности A1 как социально ответственного бизнеса – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации. Компания гордится долгой историей благотворительности и помощи нуждающимся детям, а также реализует масштабные социальные образовательные проекты.

A1 также стремится помочь белорусам заново открыть свое наследие: традиции, историю, культуру и другие элементы национального достояния. Компания обращает особое внимание на важнейшие белорусские артефакты, такие, как белорусский язык, национальное искусство и уголки нетронутой природы.

Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

- Строительным проектом предусматривается размещение базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области. Согласно акта выбора места размещения земельных участков для строительства и обслуживания базовой станции сотовой подвижной электросвязи по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 18.08.2021 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,2211га. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0013га (всего 0,2224га).

Согласно акта выбора места размещения земельного участка для строительства подземной линии  электроснабжения по объекту «Строительство базовой станции в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», утвержденный председателем Бобруйского районного исполнительного комитета от 05.05.2022 г.; земельный участок расположен на землях д. Доманово Вишневского сельсовета, Коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Могилевоблдорстрой». характеризующиеся земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,1081а. ; земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,0539га (всего 0,1620га).

Согласно Актов выбора места размещение земельного участка, земельные участки имеют ограничения прав в связи с их расположением в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги, на природных территориях, подлежащих специальной охране ( в водоохранной зоне реки Березина, в прибрежной полосе р. Березина, в прибрежной полосе р. Березина), в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт.

В границах проведения работ по строительству базовой станции и размещения кабельной линии отсутствуют зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке башни высотой 40,0м и площадки под оборудование рядом с башней.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в апреле 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре2021 г.

Площадка расположена на северо-западной окраине н.п. Доманово.

Таблица 2. Показатели генерального плана для участка в границах работ.

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах работ | га | 0,23 | - |
| 2 | Площадь участка в ограждении | м² | 46 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 12.3 | - |
|  | в том числе площадь озеленения | м² | 7,9 |  |
| 4 | Площадь бетонного покрытия | м² | 2.0 |  |
| 5 | Плотность застройки | % | 26,7 |  |
| 6 | Площадь озеленения в ограждении | м² | 41.5 |  |
| 7 | Площадь озеленения на участке прокладки кабеля | м² | 362 |  |

.

Рисунок 1 – Схема размещения объекта

Основные характеристики проектных решений

В соответствии с заданием на проектирование строительным проектом предусматривается строительство новой базовой станции на земельном участке  расположенном в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области.

Сооружения БС относятся к II (нормальному) уровню ответственности.

Базовая станция состоит из башни Н=40м расположенной на земле и оборудование устанавливаемого на железобетонной площадке на земле возле башни. Согласно инженерно-геологичесим изысканиям, выполненным  в октябре 2020г, в основании фундаментов залегает песок средний со следующими нормативными характеристиками: γ=17,4 кН/м3; с=1,3 кПа; φ =35°; Е=25МПа. Глубина сезонного промерзания грунтов 134 см.

Конструктивно металлическая башня представляет собой трехгранную пирамиду с отм. 0.000 до отметки +30.000, с отметки +30.000 до отметки +40,000 ствол башни выполнен в виде треугольной призмы. Общая высота башни составляет 40,0м. На отм. +30.000 выполнен перелом поясов. Сторона грани башни в плане у основания – 3.0м, на отм. +30.000 – 1.5м. Башня выполнена из секций длиной 10м (SC1, SC2, SC3, SC4). Пояса башни выполнены из труб круглого сечения, решетка и распорки башни выполнены из гнутосварных профилей квадратного сечения. Башня на объект поставляется заказчиком.

Фундамент под башню выполнен столбчатым монолитным. Конструкция и узлы фундамента разработаны в комплекте 246/20-В-КЖ1.

Площадка под оборудование наружного исполнения запроектирована железобетонной размерами 2,0х1,0м. Площадка выполнена из бетона С25/30 F100 и армирована одной сеткой ø10S500-100 95x195 по ГОСТ 23279-85. На площадке предусмотрена установка стойки для щитка ВРУ. Стойка запроектирована из уголков L75х5 по ГОСТ 8509-93. Конструктивные решения представлены в комплекте 246/20-В-КЖ0.

Для прокладки фидеров от контейнера к оборудованию, установленному на башне, используются кабельный лоток DKP 200H50/3N фирмы "BAKS".

При производстве всего комплекса строительно-монтажных работ должно быть обеспечено выполнение мероприятий по организации безопасности работ с применением механизмов, грузоподъемных машин, транспортных средств, работ на высоте и других технологических операций в соответствии с требованиями действующих ПУЭ-86 с дополнениями и изменениями, СН, СНиП 3.05.06-85, а также требованиями ПТЭ, ТБ и ПТБ.

Базовая станция для организации абонентского трафика включает в себя:

Таблица 3

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Базовая станция GSM900/1800, UMTS-2100 производства фирмы ZTE, Китай в составе: - радиочастотный модуль R8862AS9000 - радиочастотный модуль R8862AS2100 - базовый модуль с блоком контроля и управления B8200 | 3 3 1 |
| 2. Направленная антенна производства фирмы "Huawei": - ATR4518R6v06 | 3 |
| 3. Радиорелейная станция (РРС) производства фирмы «Ericsson» (Швеция) типа: «Mini Link (1+0)» в комплекте с параболической антенной  0,6 м | 1 |
| 4. Система питания ТКШ Outdoor Large (шкаф наружного исполнения) | 1 |

Для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи предусмотрена организация радиорелейных линий.

Проектируемая базовая станция предназначена для организации абонентского трафика в сети радиотелефонной связи GSM 900/1800 и UMTS 900/2100.

Проектируемые антенны БС направлены по следующим азимутам: Сектор1 – Аз.=10°; Сектор 2 - Аз.=160°; Сектор 3 - Аз.=250°.

Связь проектируемой базовой станции с центром коммутации осуществляется по радиорелейным линиям (каналам) - в диапазоне 18ГГц по схеме (1+0) БС (Столбцы) по азимуту 54º.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Высота подвеса секторных антенн – +39,0 м от уровня земли.

Высота подвеса радиорелейных антенн – +39,5 м от уровня земли.

Время работы – 24 часа в сутки.

Напряжение питания – 380/220 В переменного тока.

Проектом предусматривается электроснабжение базовой радиостанции от РУ-0,4 кВ КТПП-1032 проектируемой КЛ-0,4кВ.

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

Рисунок 2 – Секторная антенна

2

Рисунок 3 – Антенна РРС

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС относятся к потребителям 3 категории.

Расчетная мощность электрооборудования – 5,0кВт.

Время и режим работы объекта на излучение – круглосуточно.

Частоты передачи/приема, мощности передатчиков оборудования базовой и радиорелейных станций указаны в Решениях УП «БелГИЭ» на выделение частотного ресурса.

Расчет зоны обслуживания проектируемой базовой станции выполнен и согласован в установленном порядке Заказчиком.

Расчет проектируемых радиорелейных соединительных линий выполнен Заказчиком.

Характеристики оборудования, антенн и БС в целом приведены в характеристиках РТО сотового оператора.

Планируемое к размещению оборудование разрешено для применения в Республике Беларусь.

Организация труда и штаты

Режим работы базовой станции – круглосуточный

Постоянного пребывания работающих не требуется

Краткая характеристика применяемого оборудования

Параметры антенн

Характеристиками излучения являются коэффициент излучения, диаграмма направленности, ширина главного лепестка, относительный уровень побочных максимумов, коэффициент направленного действия, эффективная площадь, действующая высота и т.п.

Они являются параметрами, связанными с энергией в виде электромагнитного излучения.

Коэффициент усиления антенны – отношение напряженности или плотности потока энергии (далее – ППЭ), создаваемой данной антенной на некотором расстоянии в направлении максимального излучения, к напряженности или ППЭ, создаваемой на том же расстоянии и в том же направлении идеальной изотропной антенной, при условии, что мощности, подводимые к обеим антеннам, одинаковые.

Диаграмма направленности антенны – представляемая в графической либо табличной форме зависимость уровней ЭМП, создаваемых антенной, от угла относительно направления максимального излучения в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях при постоянстве излучаемой мощности и расстояния от точки наблюдения до антенны.

По известному значению коэффициента усиления можно найти эффективную площадь и действующую высоту антенны. Значения коэффициентов усиления приведены в таблицах выше.

По известной диаграмме направленности можно найти ширину главного лепестка, относительный уровень боковых максимумов, а также получить представление о коэффициенте направленного действия.

Диаграмма направленности антенн в вертикальной плоскости рассчитана таким образом, что основная энергия излучения (более 90 %) сосредоточена в довольно узком "луче". Он всегда направлен в сторону от сооружений, на которых находятся антенны БС, и выше прилегающих построек, что является необходимым условием для нормального функционирования системы.

Рисунок 3 – Диаграмма направленности антенны РРС в вертикальной плоскости

Рисунок 4 –Диаграмма направленности антенны РРС в горизонтальной плоскости

- АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА)

Альтернативные варианты размещения объекта не рассматривались ввиду того, что проектными решениями предлагается использование территории, оптимально подходящей при планировании покрытия сети данной местности.

Данный вывод сделан на основании изучения комплекса условий, необходимых для строительства и дальнейшего функционирования БС, а именно:

-  расчетов предполагаемых зон радиопокрытия географической территории,

- возможность подключения к источнику элктроснабжения.

В рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду рассматривалось два варианта:

1)реализация проектных решений;

2)отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).

Таблица 4

| Компонент природной среды | Характеристика воздействия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация проектных решений | «Нулевая» альтернатива |
| Атмосферный воздух | отсутствует | отсутствует |
| Воздействие физических факторов – шума, инфразвука, ультразвука, теплового излучения | отсутствует | отсутствует |
| Поверхностные и подземные воды | отсутствует | отсутствует |
| Геологическая среда | низкой значимости | отсутствует |
| Земельные ресурсы и почвенный покров | отсутствует | отсутствует |
| Растительный и животный мир, леса | отсутствует | отсутствует |
| Природные объекты, подлежащие особой или специальной охране | отсутствует | отсутствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Воздействие ЭМИ | низкой значимости | отсутствуют |
| Сопутствующий положительный социально-экономический эффект | да | нет |

Альтернативные варианты технологического решения для включения проектируемой базовой станции в существующую сеть сотовой подвижной связи могут быть:

-организации радиорелейной линии – принятое в проекте;

-строительство кабельной канализации – прокладка волоконно-оптического кабеля  - нецелесообразное.

Нецелесообразность строительства кабельной канализации заключается в следующем:

-увеличение протяженности работ;

-значительное воздействие на компоненты природной среды: земельные ресурсы, почвенный покров, растительный мир при строительстве.

-возможные проходы через заросшие лесом участки при строительстве с сопутствующей вырубкой лесной растительности;

-возможное нарушение сложения заболоченных грунтов.

Изменение места расположения БС не представляется возможным в связи со спецификой организации сотовой связи.

- ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Природные компоненты и объекты

    - Климат и метеорологические условия

Расположение территории республики в умеренных широтах обусловливает преобладание в тропосфере западного переноса воздушных масс. Ослабление зонального переноса приводит к распространению воздействия континентальных воздушных масс, которые приходят с востока, северо-востока или формируются на месте. Значительно реже достигает территории Беларуси тропический воздух.

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный.

Основные его характеристики обусловлены расположением территории республики в умеренных широтах, отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного рельефа, относительным удалением от Атлантического океана. Сложное взаимодействие различных атмосферных процессов и подстилающей поверхности (теплооборот, влагооборот, общая циркуляция атмосферы) определяют своеобразие режима каждого климатического элемента — температуры воздуха и почв, облачности, атмосферных осадков и так далее. Все более заметное влияние на климат оказывает хозяйственная деятельность человека.

Климату Беларуси свойственны некоторые отрицательные факторы — неустойчивый характер погоды весной и осенью, мягкая с продолжительными оттепелями зима, часто дождливое лето, нехватка влаги в начале его, поздние весенние и ранние осенние заморозки. Однако в целом он благоприятен для успешного выращивания и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, фруктовых деревьев и кустов средней полосы Европейской части СНГ и частично более южных районов.

###### Климат территории реализации проектных решений относится к Березинскому агроклиматическому району.

Климат района планируемой деятельности, как и всей республики, умеренно континентальный, определяется влиянием достаточно прохладных и влажных воздушных масс Атлантики. Погода обычно неустойчивая, с летними похолоданиями и зимними оттепелями. Среднегодовая температура воздуха +6, 0 С. Средняя температура января - -6,7 градуса, июля - +18,7 градусов по шкале Цельсия.

###### В год выпадает в среднем 650-575 мм осадков, четко выделяется весенне-летний максимум. За период с ноября по март выпадает 208 мм осадков. Количество осадков в холодном месяце (январе) составляет 39 мм, а в жарком (июле) - 89 мм. Число дней с осадками в среднем - 170-175. Испарение с поверхности суши оценивается в 475 мм.

Вегетационный период агроклиматического района длится в среднем 187-192 суток. Вегетационный период может несколькоу величиться или уменьшиться, в зависимости от начала и окончания заморозков. Весенние заморозки заканчиваются обычно в конце марта начале апреля, наиболее ранняя дата последнего заморозка была отмечена 5 апреля, а наиболее поздняя пришлась на середину мая. Осенние заморозки начинаются обычно в середине ноября. На поверхности почвы в зависимости от микрорельефа, механического состава и влажности заморозки весной заканчиваются позже и осенью начинаются раньше на 10-15 суток. Период с температурами выше 0°С длится в среднем 240-250 суток. Период активной вегетации составляет 142-150 дней, начинается в третьей декаде апреля и заканчивается в конце третьей декады сентября.

###### Устойчивый снежный покров держится 97-105 суток с середины декабря до конца марта. Высота снежного покрова достигает 35--40 см, запас воды составляет 50-60 мм. Первые снегопады возможны в октябре-ноябре, самые поздние - в конце марта - начале апреля. Постоянный снежный покров устанавливается в середине - конце ноября и залегает в течение 121 дня, по годам - от 51 до 161 дня. В последние годы снежный покров маломощный, иногда отсутствуетползимы или даже всю зиму. Средняя высота снега на открытом пространстве 12,5 см, диапазон годовых изменений 0-30 см. Разрушение снежного покрова происходит в среднем в конце марта. Средняя максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 30см, в отдельные годы до 60-70 см. Глубина промерзания грунта достигает 125см.

Бобруйский район располагается в Центральной агроклиматической области.

В целом на территории Беларуси за последние 20 лет заметно усилилась экстремальность гидрометеорологических явлений. Ежегодно регистрируется от 10 до 30 случаев опасных гидрометеорологических явлений, в связи с изменением климата значительно усиливается их интенсивность. Примерно 80% случаев приходится на теплый период года (заморозки, шквалы, сильные ливни, град, засухи). Наводнения, ливни, сильный снегопад,  туманы, периоды экстремальной жары, засухи, лесные пожары, гололед ежегодно наносят существенный экономический ущерб и приводят к человеческим жертвам.

Большое влияние на формирование климата оказывает хозяйственная деятельность человека (осушение болот, высечка лесов, строительство промышленных предприятий, сжигание топлива и т.д.). Так, в связи с осушением болот наблюдаются значительные контрасты в температурах почвы и воздуха в течение суток, чаще наблюдаются заморозки на поверхности почв.

Рисунок 5 – Фрагмент карты изменения агроклиматических зон Беларуси

Анализ комплекса метеорологических характеристик показывает, Бобруйский район относится к районам с малой повторяемостью неблагоприятных погодных условий.

3.1.2.  Атмосферный воздух

Мониторинг атмосферного воздуха г. Бобруйск проводили на двух пунктах наблюдений с дискретным режимом отбора проб. Основными источниками загрязнения воздуха города являются предприятия теплоэнергетики, нефтехимии и автотранспорт. Общая оценка состояния атмосферного воздуха. По сравнению с 2019 г. в 2020 г. отмечено незначительное снижение содержания в воздухе углерода оксида, азота диоксида и аммиака, а средние концентрации некоторых летучих органических соединений несколько возросли. Ухудшение качества воздуха в летний период было связано с повышенным содержанием формальдегида. Концентрации основных загрязняющих веществ. Максимальная из разовых концентраций углерода оксида составляла 0,4 ПДК. Во всех отобранных и проанализированных пробах содержание в воздухе азота диоксида не превышало 0,3 ПДК. В годовом ходе увеличение уровня загрязнения воздуха углерода оксидом отмечено в июне и августе, азота диоксидом – в январе и июне-июле. Концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) были ниже предела обнаружения. Дополнительно проводились наблюдения за содержанием серы диоксида в периоды январь-июнь и ноябрь-декабрь. Концентрации серы диоксида были существенно ниже норматива качества, максимальная из разовых концентраций составляла 0,1 ПДК. Концентрации специфических загрязняющих веществ. Максимальные из разовых концентраций фенола, аммиака и стирола составляли 0,5 ПДК, бензола – 0,4 ПДК, ксилола – 0,3 ПДК, этилбензола – 0,2 ПДК, толуола – 0,1 ПДК. Вместе с тем, в 2020 г. в г. Бобруйск уровень загрязнения воздуха формальдегидом в летний период был выше, чем в других городах республики. В 97 % проб концентрации формальдегида варьировались в диапазоне 0,5-1,0 ПДК, в остальных 3 % проб превышали норматив качества (в 2019 г. – в 9 % проб). Максимальные из разовых концентраций формальдегида в районах улиц Лынькова и Минская составляли 1,1 ПДК. Превышения норматива качества по формальдегиду зафиксированы в основном в июне. В годовом ходе увеличение содержания в воздухе аммиака наблюдалось в феврале-мае, в летние месяцы уровень загрязнения аммиаком снизился. Увеличение уровня загрязнения воздуха бензолом отмечено в июне-августе, ксилолом – в июне-июле, а самый был самый низкий уровень загрязнения указанными веществами отмечен в ноябре-декабре. Сезонные изменения концентраций других специфических загрязняющих веществ не имели ярко выраженного характера.   Концентрации тяжелых металлов и бенз(а)пирена. Среднемесячные концентрации в воздухе свинца, кадмия и бенз(а)пирена были ниже пределов обнаружения. Тенденции за период 2016-2020 гг. За пятилетний период самый высокий уровень загрязнения воздуха углерода оксидом наблюдался в 2017 г., в последующие годы среднегодовые концентрации снизились. Среднегодовые концентрации азота диоксида в период с 2017 г. по 2019 г. имели тенденцию к росту, однако в 2020 г. наблюдалось существенное снижение уровня загрязнения воздуха. Если сравнивать с 2016 г., то в 2020 г. концентрация азота диоксида понизилась на 41 %, углерода оксида – на 3 %. Динамика среднегодовых концентраций фенола и аммиака неустойчива. Уровень загрязнения воздуха аммиаком, по сравнению с 2016 г., возрос в 2 раза.

3.1.3.  Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Бобруйской равнины включает фрагменты долин Свислочи, Березины, Птичи, их мелкие притоки, а также мелиоративные каналы, пруды, водохранилища и озера. Долины более крупных рек имеют ширину 2-3 км (до 5 км в низовье Свислочи). Здесь выделяются широкие заболоченные поймы и узкие, высотой до 5-7 м, фрагменты первых надпойменных террас. Густота расчленения района 0,2-0,4 км/км2.

Реки принадлежат к Центральноберезинскому гидрологическому району. Наибольшая река Березина с притоками слева – Ола (с Белица), Вир, справа – Продвинка, Бобруйка, Волчанка, оз. Вяхово. Густота естественной речной сети 0,5 км/км2. Общая протяженность осушительной сети 6,9 тыс. км., в том числе отрегулированных водоприемников 112 км, магистральных и подводных каналов 556, ограждающих 10, регулирующую 673 км. По территории района протекают реки Березина, Ола, Белица, Свислочь, Брожа, Вир, Птичь и другие.

Березина - правый приток Днепра. Самая длинная река, которая на всём своём течении расположена в Беларуси. Длина реки - 613 км, площадь бассейна - 24 500 км². Березина берёт начало в болотистой местности севернее Минской возвышенности, в Березинском заповеднике близ города Докшицы. Протекает в южном направлении по Центральноберезинской равнине, впадает в Днепр около деревни Береговая Слобода Речицкого района.

На реке Березина находятся города Борисов, Березино, Бобруйск и Светлогорск.

Основные притоки реки Березина от верховьев к устью следующие: правые – река Гайна (длина - 93 км), река Уша (длина - 89 км), река Свислочь (длина - 257 км); левые – река Бобр (длина - 124 км), река Клева (длина - 80 км), река Ольса (длина - 92 км), река Ола (длина - 116 км).

Бассейн реки Березина расположен на юго-восточном склоне Белорусской гряды, являющейся водоразделом между Балтийским и Черным морями. На севере он граничит с бассейном реки Западная Двина, на западе, востоке и юге – соответственно с бассейнами рек Птичи, Друти и Припяти. Наибольшая длина бассейна 320 км, средняя ширина – 77 км.

Русло реки извилистое, свободно меандрирующее. Глубины колеблются от 1,5 до 3 метров, достигая 5-7 м на плесах. До озера Медзозол русло реки Березина сильно зарастает водной растительностью, ниже с. Брод - только у берегов. Берега крутые, высотой 1-2 метра.

На реке Березина расположен филиал РТУП «Белорусское речное пароходство» речной порт Бобруйск.

Свислочь – река правый приток реки Березины (бассейн Днепра). Берёт начало на Минской возвышенности, недалеко от горы Маяк (335 м над уровнем моря) на главном европейском водоразделе, в 39 км к северо-западу от Минска у деревни Векшицы Минского района. Протекает по Центральноберезинской равнине, впадает в Березину у деревни Свислочь Осиповичского района. Средний расход воды в 88 км от устья 24,3 м³/с. Сток зарегулирован рядом водохранили-щами, наиболее крупными из которых являются Заславское ("Минское море"; площадь 31 км²) и Осиповичское (11,9 км²). Замерзает обычно в декабре, вскрывается в марте – начале апреля.

Основные загрязняющие вещества в р. Березина: нефтепродукты, азот ам-монийный, нитритный азот, фосфор фосфатный, медь, железо, цинк, никель,

Все реки Беларуси принадлежат к равнинному типу со снеговым, дождевым и подземным питанием. В теплый период года осадки образуют сток непосредственно после выпадения и, частично, за счет образования грунтовых вод, которые могут попадать в речную сеть значительно позже и на удалении от территории выпадения осадков. В холодный период осадки накапливаются в виде снега, таяние которого весной вызывает половодье.

– проектируемый объект

Рисунок 6 – Фрагмент карты гидрологического районирования зон Беларуси

3.1.4.  Геологическая среда и подземные воды

Бобруйский район расположен в центральной части республики, в междуречье Птичи, Свислочи и Березины. Его максимальная протяженность с запада на восток 70-75 км, с юга на север 55-60 км. Район граничит с Центральноберезинской, Светлогорской и Пуховичской равнинами. В структурно-тектоническом отношении равнина приурочена к Бобруйскому погребенному выступу Белорусской антеклизы.

Значительные пространства на территории геоморфологического района занимает почти плоская заболоченная озерно-аллювиальная поверхность с абсолютными высотами в северной части 155-160, в южной - 145-150 м. Самые значительные площади озерно-аллювиального рельефа расположены с дистальной стороны полосы краевых ледниковых образований (в северной части Бобруйской равнины). Среди этого пониженного яруса рельефа встречаются остаточные зарастающие озера (Дикое, у д. Старое Село и др.), котловины спущенных озер (у д. Туголица, вокруг оз. Дикое, южнее г. п. Татарки и др.) диаметром до 5-7 км. Широко развиты торфяные болота. В современном преобразовании рельефа существенное значение имеют болотные, эоловые, эрозионные и техногенные процессы; последние получили наибольшее распространение.

На территории района построена сеть мелиоративных каналов, сооружены пруды и водохранилища, ведется разработка торфа, карьерная добыча строительных материалов и т.п. Карьеры, особенно возле г. Бобруйска, достигают глубины 10 м и более и длины в сотни метров.

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке башни высотой 40,0м и площадки под оборудование рядом с башней.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в апреле 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре2021 г.

Площадка расположена на северо-западной окраине н.п. Доманово. В геоморфологическом отношении представляет собой участок слабовсхолмленной флювиогляциальной равнины. Общий уклон дневной поверхности на северо-восток. Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

Глубина сезонного промерзания грунтов составляет: песок средний – 1,29м.

В геологическом строении участвуют:

Сожский горизонт.

флювиогляциальные отложения, представлены песками средними.  Скважинами глубиной 12 м на полную мощность не пройдены. С поверхности развит почвенно-растительный слой - 0.3 м.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 10.8м (абс.м. 128.80-128.83м). Водовмещающими грунтами служат пески средние. В неблагоприятные периоды года возможно повышение уровня грунтовых вод на 1.0м и выше зафиксированного в период изысканий. В виду того, что уровень грунтовых вод устанавливается значительно ниже предполагаемой глубины заложения фундамента проектируемого сооружения химический состав вод не изучался.

Подземные воды

Район расположен в пределах Бобруйской равнины, средняя высота которой достигает 165м над уровнем моря. Местами она слабовсхолмленная, изрезанная густой сетью рек и осушительных каналов. Полезные ископаемые: торф, глина, строительные и силикатные пески, есть минеральные родники.

Грунты на территории района преимущественно песчано-галечниковые, суглинистые и супесчаные, в долинах рек иловопесчаные, песчано-галечниковые, песчаные и торфяные. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5-10 метров. Почвы сельскохозяйственных угодий дерново-подзолистые, дерново-подзолистые заболоченные, торфяно-болотные.

На участках, не испытывающих техногенного загрязнения, пресные подземные воды Республики Беларусь по качеству в основном удовлетворяют требованиям, предъявляемым к питьевым водам (СанПиН 10-124 РБ 99).

Признаком загрязнения подземных вод служит появление в них специфических ионов и компонентов: присутствие в повышенных количествах нитрит-иона и иона аммония может свидетельствовать о проникновении бытовых и фекальных стоков; наличие хлорорганических и фосфорорганических соединений—о фильтрации с пестицидов.

Наиболее высокие уровни загрязнения подземных вод формируются в пределах сельских населенных пунктов, где на сельскохозяйственное загрязнение накладывается коммунально-бытовое. Наибольшей интенсивностью на этих участках отличается нитратное загрязнение.

Значительное влияние на загрязнение подземных вод оказывают объекты коммунальных служб – свалки твердых коммунальных и бытовых отходов. Химический состав грунтовых вод на участках их размещения глубоко трансформирован. Характерными компонентами загрязнения здесь являются: NO3-, Cl-, SO42-, NH4+, K+, Na+.

Объектами наблюдения при проведении мониторинга подземных вод в Беларуси являются грунтовые и артезианские подземные воды. Наблюдения проводятся по гидрогеологическим (наблюдений за уровнем и температурой подземных вод) и гидрохимическим показателям.

В соответствии с гидрогеологической зональностью находится химический состав и минерализация грунтовых вод.

Анализ качества подземных вод(макрокомпоненты). Значительных изменений по химическому составу подземных вод не выявлено. Величина водородного показателя изменяется в пределах 6,04-8,8 ед., из чего следует, что подземные воды бассейна обладают нейтральной и слабощелочной реакцией. Показатель общей жесткости изменялся в пределах от 0,6 до 5,97 моль/дм3 , что свидетельствует об изменении жесткости подземных вод от мягких до умеренно жестких.

Грунтовые воды бассейна р. Березина. Грунтовые воды бассейна в основном гидрокарбонатные кальциевые.

Артезианские воды бассейна р. Березина. В основном гидрокарбонатные магниево-кальциевые, значительно реже встречаются гидрокарбонатные кальциевые и хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Качество артезианских вод, в основном, соответствовало установленным требованиям.

Температурный режим подземных вод при отборе проб колебался в пределах от 5,0 оС до 10,0оС.

Гидродинамический режим

Сезонный режим грунтовых вод. В 2020 г. наиболее высокое положение уровней грунтовых вод в основном отмечалось в марте-апреле, июне-июле, наиболее низкое – в октябре-ноябре. С конца 2019 г. наблюдался подъем уровней вплоть до марта-апреля 2020 г., достигающий максимальных значений в основном в марте, далее в скважинах наблюдалось снижение уровня воды до мая, сменившееся подъемом с максимальными отметками в июне-июле. Затем наблюдался осенний спад уровней грунтовых вод до октября-ноября. В октябре-декабре в некоторых скважинах прослеживается подъем уровня воды.

Температурный режим грунтовых вод характеризовался изменением температур от 4,0 оС до 11,5 оС.

Сезонный режим артезианских вод. В 2020 г. минимальное положение уровня в основном наблюдалось в сентябре-октябре, максимальное – в марте-апреле, июне. Следует отметить, что сезонный режим артезианских вод в большинстве скважин характеризуется подъемом уровней, начавшимся в конце предыдущего года и продолжающимся до марта 2020 г., далее, после небольшого спада, снова наблюдался подъем с максимальными отметками в июне-июле, после которого до конца 2020 г. прослеживался спад уровней.

Температурный режим артезианских вод характеризовался изменением температур от 7,5 оС до 8,5 оС.

В результате наблюдений по гидрохимическим показателям в 2020 г. установлено, что в целом физико-химический состав опробованных грунтовых и артезианских вод по содержанию в них основных физико-химических показателей соответствует установленным требованиям качества вод.

Исключение составляют локальные участки, где выявлены превышения предельно допустимой концентрации (далее – ПДК) по окисляемости перманганатной в 1,02-2,11 раза, окиси кремния в 1,08-2,74 раза, нитрат-иону в 1,86 раза, органолептическим свойствам: цветность – в 1,79-7,02 раза и мутность – в 1,07-65,2 раза. Кроме того, везде отмечается повышенное содержание железа. Такие показатели, не удовлетворяющие установленным нормам, формируются под влиянием как антропогенных (сельскохозяйственное, коммунально-бытовое загрязнение), так и природных (высокая проницаемость покровных отложений, присутствие фульво-и гуминовых веществ в почве, литологический состав водовмещающих пород, обильные выпадения атмосферных осадков) гидрогеологических факторов.

В результате наблюдений по гидрогеологическим показателям 2020 г. установлено:

-подземная гидросфера находится в постоянном изменении и зависит от сочетаний режимообразующих условий и факторов: физико-географических, геоморфологических, геологических, гидрогеологических, причем изменение гидродинамического режима подземных вод в естественных и слабонарушенных условиях во многом определяется метеорологическими факторами (количеством атмосферных осадков и температурой воздуха);

-территория республики характеризуется областью сезонного весеннего и осеннего питания, соответственно этим сезонам в годовом ходе уровней грунтовых и артезианских вод отмечаются подъемы, сменяемые спадами;

-колебания уровней напорных вод практически повторяют колебания уровней грунтовых вод, что подтверждает хорошую гидравлическую взаимосвязь между водоносными горизонтами и водами поверхностных водотоков и водоемов;

-на основе анализа сезонных изменений уровней подземных вод установлено, что в 2020 г. прослеживался общий спад уровней на 0,01-0,89 м для грунтовых вод (в среднем – на 0,35 м) и на 0,01-0,45 м (в среднем – на 0,15 м) – для артезианских вод;

Среднее снижение уровней подземных вод по типовым скважинам в пределах бассейнов рек составило: р. Березина – 0,12 м для грунтовых вод и 0,3 м для артезианских вод.

3.1.5.  Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

Почвенный покров - это первый литологический горизонт, с которым соприкасаются загрязняющие вещества, попадая на земную поверхность. Защитные свойства почв определяются, главным образом, их сорбционными показателями, т.е. способностью поглощать и удерживать в своем загрязняющие вещества.

Общая площадь земель Бобруйского района составляет 160815 га. Обеспеченность земельными ресурсами каждого сельского жителя района достаточно высокая и составляет 3,7 га сельскохозяйственных и 2,2 га пахотных земель.

В почвенном покрове земель сельскохозяйственного назначения преобладают дерново-подзолистые в разной степени заболоченные почвы, занимающие 74,4% площади земель. Небольшое распространение имеют торфяно-болотные почвы (10,5%), дерновые заболоченные и пойменные дерновые занимают 4,8%. Основными почвообразующими породами являются водноледниковые пески и супеси, наиболее широко распространенные в центральной и юго-западной части территории района, на востоке наибольшее распространение имеют водно-ледниковые лессовидные суглинки, южная часть района сильно заболочена в результате чего сформировались торфяно-болотные почвы, преимущественно низинного типа.

В гранулометрическом составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают супеси (72%), значительные площади (21%) занимают пески. В восточной части на небольших площадях (5,6%) распространены суглинистые почвы.

Плодородие сельскохозяйственных земель Бобруйского района в целом невысокое – 31,8 балла, пахотных – 34,6 балла.

Территория реализации проектных решений равнинная, расположена в пределах Области равнин и низин Предполесья, Бобруйской равнины. Наиболее низкий 155-160 м -это  пойменные долины рек, отдельные болотные массивы приречных территорий.

Большое пространство занимает озерно-аллювиальная равнина (160-170 мм над уровнем моря). Поверхность ее плоская, часто заболоченная и заторфованная, с остаточными понижениями, озерными котловинами. Еще выше (примерно до абсолютных высот 180-190 м) располагается флювиогляциальная равнина, которая преобладает на территории района. Встречаются также небольшие неправильной формы участки ледниково-озерных равнин, высотой 200 м. Наивысший пункт 225 м расположен на северо-западе д. Хатюхово. Глубина расчленения рельефа до 10 м/км2.Основной категорией рельефа являются краевые образования, которые имеют сложное строение: их цоколь возник во время сожского оледенения и был дополнен поозерского оледенения. Наиболее четко краевой рельеф выражен на севере и северо-востоке. Типичные холмистые массивы,  гряды длиной 0,5-1,5 м, шириной 0,2- 0,5 км, с относительной высотой 10-15 м. Встречаются валообразные холмы, высотой 30-40 м, которые соединяясь основаниями, образуют серию параллельных целей, вытянутых на несколько километров. Их конусовидные или куполообразные вершины высотой 10-15 м производят впечатление надстройки над основным  массивом. Крутизна склонов 15-20 м. В строении краевых образований играют валунные супеси и суглинки, отличаются гдяциодислокации. Часто встречаются озовые гряды, длиной до 0,3 км и относительной выстой 5-7 м, округлые камовые холмы. В зоне краевого рельефа многочисленны ложбины стока, чаще всего ориентированные с севера на юг. Встречаются также небольшие, неправильной формы участки ледниково-озерных равнин, термокарстовые западины диаметром 100-200 м. На  наиболее  крупных склонах развивается овражно-балочная сеть, активно протекает процесс плоскостной эрозии. Среди долинных зандров формируются современные гряды, высотой 2-3 м. На понижениях в долинах происходит накопление торфа.

В соответствии с почвенным районированием территория планируемой деятельности относится к  Центрально-Белоруской провинции, Центральному округу, Узденско-Осиповичско-Червенскому району дерново-подзолистых заболоченных, супесчаных почв.

– проектируемый объект

Рисунок 7 – Фрагмент карты геоморфологического районирования зон Беларуси

Согласно инженерно-геологических изысканий, внешние признаки неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений не выявлены.

– проектируемый объект

Рисунок 8 – Фрагмент карты почвенно-географического районирования

Дерново-подзолистые почвы отличаются невысоким содержанием гумуса в перегнойном горизонте (1-2%), кислой реакцией почвенного раствора, низким содержанием питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов). Дерново-подзолистые почвы характеризуются непрочной структурой. Развиваются в условиях промывного водного режима. Почвы сельскохозяйственных земель подвержены эрозии.

Загрязнение почвенного покрова происходит практически на всех пахотных землях, где применяются органические и минеральные удобрения. На таких участках в почвенных горизонтах и грунтовых водах наблюдается значительный рост (в десятки раз) содержания органических веществ, ионов NO2-, NO3-, Cl-, SO42-, PO43-, K+, NH4+, Na+, Ca2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ и некоторых других компонентов.

Согласно результатов многолетних наблюдений, сохраняется устойчивая многолетняя тенденция сокращения площади сельскохозяйственных земель и увеличения площади, занятой лесными землями и землями под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями)

3.1.6.  Растительный и животный мир. Леса

Растительность Бобруйского района принадлежит к Березинско – Предпоесскому геоботаническому округу подзоны грабово-дубово-темнохвойных.

Общая площадь лугов 30,1 тыс. га. На лугах произрастает более 200 видов растений, но лишь несколько десятков из них являются господствующими, при-дающими фон растительным ассоциациям. Низменные занимают 36,1%; залив-ные 24,8%; суходолы 19,1%.

Под лесами занято 38% территории района; массивы сплошного леса на юге-до 140-150 км2, на севере - до 60 км2. Природный состав лесов следующий хвойные - 56,5%; березовые - 17,8%; черноольховые - 9,4%; еловые-8,8%; осино-вый - 3,8%; дубовые - 3,1%; грабовые - 0,5%. 65% болот принадлежит к Быхов-ско – Светлогорскому торфяному району – площадь 19,2 тыс. га. (частично осу-шены), из них 17,3 тыс. га низменные, 1,9 тыс. га верховые. Наиболее болотные массивы: Редкий Рог, Волчанское болото, Мечулинское болото и другие. 21,2% лесов – искусственные, преимущественно сосновые насаждения Послевоенного времени. Из 23 древесных пород, произрастающих в районе, лесообразователями являются 10. Лесообразующие породы Бобруйского района: сосна, ель, дуб, граб, ясень, клен, береза, осина, ольха черная, липа.

В составе современной аквафлоры насчитывается 183 вида высших сосудистых растений. Большинство водоемов отличаются слабой и умеренной степенью зарастания (10 – 40%). В реках, озерах, водохранилищах и прудах часто встречаются заросли ежеголовников, камыша озерного, стрелолиста. Старицы и тихие заводи зарастают кубышкой, кувшинками, рясками, телорезом. Повсеместно обильно представлены рдесты, элодея канадская, роголистники. В толще воды и на дне водоемов сотни видов водорослей.

В пределах зоны «Зеленых легких Европы» выделено 21 крупное природное территориальное образование, включающее наиболее ценные в природном от-ношении местности, из которых Бобруйско-Борисовский район (1260 тыс. га).

В Бобруйском районе расположены 2 ландшафтных заказника, 3 ботаниче-ских памятника природы. На территории города Бобруйска расположен ботани-ческий памятник природы «Бобруйский дуб-великан», ландшафтный заказник «Луковая гора». Ботанический памятник природы республиканского значения участок леса с ценными древесными породами «Чигиринский» расположен на территории Стайковского сельского Совета Кировского района на землях Чиги-ринского лесничества Бобруйского лесхоза, в квартале 35. Насаждение заложено в 1884 году. Площадь памятника 39000 м2. Участок леса имеет ценность, как пример высокопродуктивных насаждений искусственного происхождения раз-личного породного смешения. Там акклиматизированы ель канадская, сосна веймутова, лиственницы европейская и сибирская. Возраст деревьев более 120 лет, высота 25-30 м, толщина стволов до 35 см.

– проектируемый объект

Рисунок 9 – Фрагмент карты геоботанического районирования

На территории Бобруйского района произрастают растения, занесенный в Красную книгу, из них: кувшинка белая, подснежник благородный, зубница клубненосная, купальник горный, наперстянка крупноцветковая, медвежий лук, лилия царские кудри, шпажник черепитчатый, ирис сибирский.

Животный мир

В Бобруйском районе обитает около 300 видов позвоночных животных, из них более 40 видов млекопитающих. Наиболее распространены бобры, волки, лисы зайцы, косули, также водятся лось, дикий кабан, куница. Также встречается до 200 видов птиц (тетерев, глухарь, серая куропатка и многие другие), в водах района водится более 30 видов рыб, около 20 видов пресмыкающихся и земноводных.

Животный мир региона является ресурсным фактором развития экологического и охотничьего туризма. В области создано более 30 охотничьих хозяйств, значительная часть которых сосредоточена на территории Осиповичского, Быховского, Шкловского, Могилевского районов. Наиболее известны лесоохотничье хозяйство «Тетеринское» площадью 82,4 тыс. га (Круглянский район) и охотничья база «Глухариный ток» (Белыничский район). Наибольшее промысловое значение в регионе имеют лось, кабан, косуля, заяц, белка, волк, лисица.

В составе орнитофауны преобладают лесные виды.

Из охраняемых животных, занесенных в Красную книгу, на территории Бобруйского района встречаются: обыкновенная пустельга, филин, зимородок обыкновенный, овсянка садовая, барсук

На территории Бобруйского района обитают такие типично лесные виды млекопитающих, как белогрудый еж, лесная куница, белка, заяц-беляк. Здесь постоянно обитают лось и косуля. К более редким обитателям местных лесов можно отнести ласку и лесную соню. В долине р. Березина обитают выдра и речной бобр.

Разнообразие животного мира, обитающего на территории объекта строительства, было определено на основании полевых исследований, проведённых специалистами УП «УНИТЕХПРОМ БГУ» , и данных специализированной литературы. Расчет размера компенсационных выплат за вредное воздейст вие на объекты животного мира и среду их обитания по объекту выполнен отделом УП «УНИТЕХПРОМ БГУ»  и представлен в проектной документации отдельной книгой.

3.1.7.  Природные комплексы и природные объекты

Общая площадь особо охраняемых природных территорий Могилевской области составляет 91,6 тыс.га или 3,2% площади области. Среди 170 заказников местного значения выделяются четыре группы: торфяные, ландшафтные, клюквенные и гидрологические. Свыше 40% заказников концентрируются в семи юго-западных районах: Белыничском, Кличевском, Быховском, Бобруйском, Осиповичском, Глусском и Кировском.

При отсутствии на территории Могилевской области национальных парков и заповедников особое значение приобретают республиканские заказники (гидрологические «Заозерье» и «Острова Дулебы», ландшафтный «Старица») и па-мятники природы. Среди 15 памятников природы республиканского значения свыше 70% – ботанические. В Бобруйском районе действует ряд гидрологических заказников.

Могилевская область располагает уникальными памятниками садово-паркового искусства, среди которых наиболее известны Дендрологический парк Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках, Грудиновский, Жилич-ский пейзажные парки (XIX в.).

На территории Бобруйского района располагается Ландшафтный заказник местного значения – «Дубовский каскад озер». Год введения охранного режима – 1994. Ландшафтный заказник находится в юго-восточной окраине зеленой зо-ны города Бобруйска. Общая площадь заказника – 191 га. Название заказника произошло от деревни Дубовка Бобруйского района, вблизи которой находится.

Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники природы республиканского и местного значения, подлежащие особой охране, отсутствуют.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выявлено.

Рисунок 10 – Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий

3.1.8.  Природно-ресурсный потенциал. Природопользование

Природно-ресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов территории, которые могут быть использованы в хозяйстве с учетом достижений научно- технического прогресса. В процессе хозяйственного освоения территории происходит количественное и качественное изме нение природно-ресурсного потенциала данной территории. Поэтому сохранение, рациональное и комплексное использование этого потенциала одна из основных задач рационального природопользования.

Могилевская область – самый восточный регион Беларуси - граничит с Российской Федерацией. Протяженность региона с севера на юг - 150 км, а с запада на восток более чем 300 км. Площадь области 29,1 тыс. кв. км.

Вся область размещается в пределах древней Восточно-Европейской платформы.

Поверхность Могилевской области преимущественно равнинная. Восточную часть занимает Оршанско-Могилевская равнина, западную - Центрально-березинская равнина. На северо-западе расположена часть Оршанской возвышенности, на северо-востоке находятся Горецко-Мстиславльская возвышенная равнина и часть Смоленской возвышенности, где находится самый высокий пункт области - 239 м над уровнем моря. Преобладают высоты 150-200 метров, самая низкая отметка Могилевской области 126 метров (врез реки Сож, ниже д. Гойшин Славгородского района). Перепад высот между самой высокой и самой низкой точками области составляет всего 113 метров.

Природа Могилевщины разнообразна. Лес занимает больше трети территории области, в основном это хвойные породы (54,9%), есть также еловые и березовые по 15,1%, ольховые 5,6%, дубовые 5,4%. Площадь государственного лесного фонда составляет более 1 млн.га. Сохранились уникальные пойменные дубравы в долинах Березины и Днепра. Зеленое лесное море на юге области гармонично дополняется лугами и полями на востоке.

Полезные ископаемые: торф, глина, строительные и силикатные пески, есть минеральные родники. Леса района преимущественно смешанные, реже хвойные и лиственные леса. Высота деревьев — 9-28 метров, занимают площадь 641,9 кв. км или 38% территории района, болота — 3836 га, общая площадь торфяников — 18 тыс. 389 га. Около одной трети лесов имеют первый и второй класс при-родной пожарной опасности.

Наибольшая водная артерия — Березина с притоками Ола, Волчанка, Брож-ка. Климат района умеренно-континентальный.

Могилевская область – восточный регион Беларуси с богатым природным и культурно-историческим потенциалом развития туризма, освоение которого проходит под воздействием неблагоприятного радиационно-экологического фактора. Радиоактивное загрязнение 1/3 части территории ограничивает развитие туризма, прежде всего, в наиболее пострадавших южных районах области. Тем не менее, богатое историко- культурное наследие и живописные природные ландшафты создают условия для дальнейшего развития санаторно-курортного обслуживания, экскурсионного, оздоровительного, спортивного туризма на эко-лого- безопасных территориях. Перспективным является развитие транзитного, экологического, сельского, религиозного, делового туризма

.3.2. Природоохранные и иные ограничения

Непосредственно в зоне проведения работ заказники и памятники при роды республиканского и местного значения, подлежащие особой охране, отсутствуют.

Объектов, имеющих историко-культурную ценность (памятники куль туры, архитектуры и истории), в пределах участка планируемых работ, также не выявлено.

Согласно Акта выбора места размещение земельного участка, земельные участки имеют ограничения прав в связи с их расположением в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги, на природных территориях, подлежащих специальной охране ( в водоохранной зоне реки Березина, в прибрежной полосе р. Березина), в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт.

3.3. Социально - экономические условия

Бобруйский район граничит с Осиповичским, Кировским и Глусским районами Могилевской области, Рогачевским, Светлогорским, Жлобинским, Рогачевским и Октябрьским районами Гомельской области. В административном отношении район разделен на 11 сельских Советов, на территории которых  расположено  212 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2020 составляет 17915 чел. Среди сельских населенных пунктов преобладают малые населенные пункты с численностью населения до 100 человек (164 населенных пункта), что составляет 77,4%. В агрогородках района проживает 4686 чел. или 26,2% от общей численности.

Ведущая роль в экономике района принадлежит сельскому хозяйству.

Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности (пищевой, химической и др.), образуя агропромышленный комплекс, основной задачей которого является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.

Природной основой сельского хозяйства являются сельскохозяйственные угодья

- земли, используемые в сельскохозяйственном производстве.

Сельскохозяйственные угодья сельхозпредприятий на 01.01.2020 года занимают 57,3 тыс. га,

Агропромышленный	комплекс	района	представляют:	ОАО	«Стасевка» СПК «Гигант», ОАО «Михалевская Нива», ОАО «Невский-Агра», Филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА», Бобруйское ОАО «Агромашсервис», Филиал «Пищевик-Агра» ОАО

«Красный пищевик-АгроСервис», ОАО «Агрокомбинат Бобруйский», ОАО «Совхоз Киселевичи», ЗАО «Птицефабрика «Вишневка», 45фермерских хозяйств.

Основные приоритеты агропромышленного комплекса: производство зерна, картофеля, масло семян рапса, сахарной свекпы, мяса и молока.

Промышленность района представлена Бобруйским сельскохозяйственным участком Калинковичского сельскохозяйственного отделения УП «Белкоопмех» специализирующееся на выращивании пушнины. Таюке ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» который занимается ведением лесного хозяйства. ОАО  «ПМК-84  Водстрой» занимается строительством, реконструкцией и вводом в действие мощностей и объектов водохозяйственного, мелиоративного и сельскохозяйственного назначения, проведением культуртехнических работ на землях района, осуществлением ремонтно эксплуатационных работ на мелиоративных системах. Филиал КУП «Могилёвоблдорстрой» ДРСУ № 171 занимается содержанием, ремонтом местных автомобильных дорог общего пользования Могилевской области, закрепленных за Филиалом.

Основные автодороги в районе - на Минск, Могилев, Слуцк, Рогачев, Жлобин, Светлогорск, Глуск. Их протяженность по району составляет 574 км. На территории района расположено 4 железнодорожные станции: Бобруйск, Березина, Телуша, Мирадино. Эксплуатационная протяженность железных дорог 167 км.

По территории района проходит магистральный газопровод Минск-Гомель. Через район проходит областная высоковольтная линия электропередач, входящая в энергетическую сеть Республики Беларусь. Основным  средством  обмена информацией  является телефонная связь. Все населенные  пункты радиофицированы и телефонизированы.

УКП « Жилкомхоз» Бобруйского района создано с целью полного удовлетворения потребностей населения, объектов социально - культурного назначения и других юридических лиц района в жилищно- коммунальных услугах, в связи  ,  с  чем основными задачами предприятия являются:

обеспечение бесперебойной и качественной работы инженерного оборудования, жилых зданий, систем теплоснабжения, текущее обслуживание жилищного фонда и содержание объектов благоустройства;

проведение работы по наиболее полному удовлетворению потребностей предприятий, организаций в жилищно- коммунальных услугах, повышению качества обслуживания, снижению себестоимости услуг;

повышение качества обслуживание, снижение себестоимости услуг;

наиболее эффективное использование трудовых, финансовых и материальных ресурсов.

Предметом деятельности предприятия является выполнение работ, обеспечение потребности населения, предприятий и организаций района в жилищно-коммунальных услугах, производство продукции.

УКП « Жилкомхоз» Бобруйского района является многоотраслевой системой, имеющей в своем составе следующие структурные подразделения:

УКП «Жилкомхоз» Бобруйского района осуществляет работы по эксплуатации и ремонту жилищного фонда, содержанию и ремонту объектов благоустройства, тепло энергией и другими видами коммунальных услуг по ценам и тарифам, установленным действующим законодательством и в соответствии с заключёнными договорами.

Участок бытовых услуг оказывает услуги по: ремонту обуви, ремонту и пошиву швейных изделий, парикмахерские услуги, прокату, продаже покупных изделий, ритуальные услуги.

Участок деревообработки производит столярные изделия и изделия из древесины для нужд предприятия и населения.

Торговое обслуживание жителей Бобруйского района осуществляют  241 розничных торговых объекта с торговой площадью 5,9 тыс. кв. метров (из которых 74 магазина, 14 павильонов, 7 киосков).

Социально-демографические условия

Численность населения Бобруйского района на 1 января 2016 года составила 17 362 человека (на 1 января 2015 г. 17 582 чел.).

В структуре населения района численность граждан в трудоспособном возрасте составляет 46,5 % (8075 чел).

Численность граждан старше трудоспособного возраста составляет 37,5 % (6512 чел), младше трудоспособного возраста — 16,0 % (2775 чел.).

В 2015 году в районе отмечалось увеличение рождаемости на 14,6 % и снижение смертности на 4,1 %. В 2015 г. в районе родилось 244 ребёнка (в 2014 году — 213), умерло — 467 человек (в 2014 г. — 487 человек). Естественная убыль населения в 2015 г. составила −223 человек (в 2014 году −274 человека). Показатель «прирост/убыль» населения остается со знаком «минус», но с тенденцией к сокращению. В посёлке Глуша — 1,4 тысяч человек.

| Численность населения (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |  |
| 61 973 | ↘57 089 | ↘52 671 | ↘39 870 | ↘31 957 | ↘28 900 | ↘25 962 | ↘25 314 | ↘24 668 | ↘24 008 |  |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| ↘23 177 | ↘22 525 | ↘22 099 | ↘21 687 | ↘21 164 | ↘20 544 | ↘19 827 | ↘18 964 | ↘18 471 | ↘17 978 |  |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| ↘17 582 | ↘17 362 | ↘17 074 | ↘16 683 | ↘16 254 |  |  |  |  |  |  |

По итогам переписи 2019 года, в районе проживало 87,83% белорусов, 5,89% русских, 1,43% украинцев, 0,25% поляков и представители других национальностей.

На 1 января 2018 года 16,4 % населения района были в возрасте моложе трудоспособного (предпоследнее место в области), 45,5 % — в трудоспособном возрасте (последнее место в области), 38,1 % — в возрасте старше трудоспособного (первое место в области). Средние показатели по Могилёвской области — 17,5 %, 56,8 % и 25,7 % соответственно. 51,8 % населения составляли женщины, 48,2 % — мужчины (средние показатели по Могилёвской области — 52,9 % и 47,1 % соответственно, по Республике Беларусь — 53,4 % и 46,6 %).

Коэффициент рождаемости в районе в 2017 году составил 10 на 1000 человек, коэффициент смертности — 31,5. Средние показатели рождаемости и смертности по Могилёвской области — 10,5 и 13,6 соответственно, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6 соответственно. Уровень смертности в районе самый высокий в области, уровень рождаемости — один из самых низких. Всего в 2017 году в районе родились 169 и умерли 531 человек.

В 2017 году в районе было заключено 72 брака (4,3 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 7,1) и 31 развод (1,8 на 1000 человек, средний показатель по Могилёвской области — 3,6). По уровню заключения браков район делит последнее место в области с Дрибинским районом, по уровню разводов тоже занимает последнее место в области[.

Историко-культурная ценность территории

Территория Бобруйского района заселялась человеком с эпохи мезолита (IX—V тысячелетия до н. э.). С IX столетия часть территории района входила в Полоцкое, часть — в Туровское княжества (последнее со второй половины X ст. вошло в состав Киевской Руси). В XIV столетии Полоцкое и Туровское княжества вошли в состав Великого княжества Литовского.

Бобруйск, первое упоминание о котором относится к 1387 году, неизменно оставался центром различных административно-территориальных единиц.

Древние археологические памятники выявлены у реки Березины возле деревень Стасевка, Доманово, Вербки, озеро Вяхово. Возле деревни Стасевка работала археологическая экспедиция, обнаружившая на площади в 90 м² остатки наземного жилища, каменные орудия — наконечники стрел, скребки, резцы, проколки, скобели, части рыболовных и охотничьих снастей, изготовленных примерно за 6 тыс. лет до н. э.

Достопримечательности

- Бобруйская крепость

- Школьный музей А. С. Пушкина в дер. Телуша в ней представлена белорусская ветвь генеалогического древа потомков пушкинского рода. Могила Натальи Александровны Воронцовой-Вельяминовой, дочери А. А. Пушкина, внучки А. С. Пушкина.

- Церковь св. Николая. Храм возведён в начале XX века на средства Павла Аркадьевича Воронцова-Вельяминова и его супруги Наталии Александровны Воронцовой-Вельяминовой, внучки А. С. Пушкина.

- Дубовский каскад озёр. Ландшафтный заказник представляет собой уникальный по эстетической и природной ценности объект. На протяжении 14 км в направлении с севера на юг река Вирь соединяет между собой четыре озера — Драгочин, Усох, Плавун и Вяхово. Общая площадь составляет 191 га.

- Часовня-усыпальница знатного рода Забелло в д. Изюмово.

- Музей Алеся Адамовича в поселке Глуша.

- В д. Сычково расположен Бобруйский районный историко-краеведческий музей, Курган Славы и мемориальный комплекс.

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕКТА) НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

Источники воздействия на атмосферный воздух на стадии строительства

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) и стационарные (посты сварки и резки, приготовление строительных растворов) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов.

Воздействие на атмосферный воздух на стадии строительства будет незначительным и кратковременным.

Источники воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации объекта

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.2. Воздействие физических факторов (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Источники шума, вибрации при проведении строительных работ

Основным источником шума, вибрации при проведении строительных работ является работа строительной техники.

Потребность в основных строительных машинах и средствах автотранспорта согласно Проекта организации строительства:

-автомобиль бортовой – 1шт.;

-экскаватор ЕК-12 – 1 шт.;

-автобетоносмеситель МАЗ 6303 (АБС-6) – 1 шт.;

-автокран КС 55713-3К – 1 шт.

Воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое; кратковременное по временному масштабу.

Источники шума, вибрации при эксплуатации

Источники шума, вибрации при эксплуатации базовой станции отсутствуют.

Источники инфразвука, ультразвука и теплового излучения на базовой станции отсутствуют.

Воздействие шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и теплового излучения при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.3. Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве проектируемого объекта

На период строительства используется привозная вода на хозяйственно-питьевые нужды.

При строительстве проектируемого объекта загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами и взвешенными веществами (при разливах нефтепродуктов и дозаправках техники) маловероятно.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует.

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается.

При соблюдении проектных решений и постоянном производственном контроле в процессе эксплуатации воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.4. Воздействие на геологическую среду

Воздействие на геологическую среду складывается из непосредственного воздействия на нее инженерных сооружений и опосредованного влияния через другие компоненты экосистемы.

Основными источниками прямого воздействия проектируемого объекта при строительстве на геологическую среду являются:

– эксплуатация дорожно-строительных и строительных машин и механизмов.

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Воздействие на недра не оказывает.

4.5. Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Строительным проектом предусмотрено выполнение строительно-монтажных работ по установке башни высотой 40,0м и площадки под оборудование рядом с башней.

Проектируемый объект, площадью в границах отвода 0,2224 га, расположен в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области, в границах населенного пункта.

Инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в апреле 2021 г. в М 1:500.

Инженерно-геологические изыскания на площадке строительства выполнены УП «ЦНТУС» в сентябре2021 г.

Площадка расположена на северо-западной окраине н.п. Доманово.

На площадке строительства отсутствуют деревья и кустарники. Перед выполнением строительно-монтажных работ плодородный слой грунта (h=0,3м) срезается и складируется, после окончания строительно-монтажных работ выполняется  благоустройство территории – посев газона.

Таблица5 Показатели генерального плана для участка в границах работ.

| Поз. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах работ | га | 0,23 | - |
| 2 | Площадь участка в ограждении | м² | 46 |  |
| 3 | Площадь застройки | м² | 12.3 | - |
|  | в том числе площадь озеленения | м² | 7,9 |  |
| 4 | Площадь бетонного покрытия | м² | 2.0 |  |
| 5 | Плотность застройки | % | 26,7 |  |
| 6 | Площадь озеленения в ограждении | м² | 41.5 |  |
| 7 | Площадь озеленения на участке прокладки кабеля | м² | 362 |  |

Ведомость удаляемых цветников, газонов, иного травяного покрова

| Поз. | вид | Качественное состояние | Площадь, м² | Компенсационные выплаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газоны |  |  |  |  |  |
| 1 | иной травяной покров | хорошее | 362,0 | посев трав. 362,0м² | под эл. трассу |
| 2 | иной травяной покров | хорошее | 46,0 | Посев трав. 41,5м² | на участке башни |
| Компенсационные мероприятия не осуществляются на основании статьи 38 Закона о растительном мире. |  |  |  |  |  |

Баланс существующих цветников, газонов, иного травяного покрова

| Проектные предложения | Площадь, м² |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цветники | Газоны | Иной травяной покров |
| Сохраняемые | - | - | - |
| Пересаживаемые | - | - | - |
| Удаляемые | - | - | 408,0 |
| Итого | - | - | 408,0 |

Компенсационные выплаты за удаляемый иной травяной покров не предусмотрены в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в редакции  постановления Совета Министров РБ №1020 от 14.12.2016г.).

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного мира являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа.

Работы по благоустройству ведутся согласно требований:

-ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение. Правила проектирования и устройства»;

-СТБ 2058-2010 «Благоустройство территории. Озеленение. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ».

При строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения земель могут быть транспортные средства, оборудование, материалы, используемые при строительстве. Опасность представляет увеличение концентрации нефтепродуктов в почве. При строительстве должны применяться методы работы, не приводящие к ухудшению прочностных свойств грунтов оснований замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при строительстве проектируемого объекта

Также при строительстве объекта потенциальными источниками загрязнения почвогрунтов могут быть различные виды отходов.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами будет связано с образованием отходов в период строительства объекта.

|  | Таблица 6 –Отходы при проведении строительно-монтажных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ, количество |  | Наименование отхода, класс опасности | Количество, тонн | Дальнейшее движение |  |
| Устройство ограждения башни |  | (3142701) Отходы бетона – неопасные | 0,77 | Передается подрядчику и далее согласно Перечня на сайте minpriroda.gov.by. |  |

| Таблица 7 – Объем отходов жизнедеятельности строителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отхода | Класс опасности | Количество, т/год | Дальнейшее движение |
| (9120400) Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | Неопасные | 0,1716 | Захоронение на полигоне ТКО |

Вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов.

При производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами.

Мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства.

При выполнении строительно-монтажных работ воздействие на окружающую среду при обращении с отходами отсутствует.

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами при эксплуатации объекта

Постоянные рабочие места проектом не предусмотрены. В период эксплуатации объекта отходы производства образовываться не будут. Вторичные (косвенные) воздействия на повогрунты при эксплуатации, связанные с образованием отходов отсутствуют.

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров отсутствует.

4.6. Воздействие на растительный и животный мир, леса

Прямое воздействие на существующий растительный покров при строительстве будет проявляться при снятии покрова при прокладке электрического кабеля. Данное воздействие носит кратковременный характер.

Компенсационные выплаты за удаляемый иной травяной покров не предусмотрены в соответствии с постановлением Совета Министров РБ №1426 от 25.10.2011г. (в редакции  постановления Совета Министров РБ №1020 от 14.12.2016г.).

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного мира являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа.

Вырубка лесов при реализации проектных решений не предусмотрена.

Виды растений и животных занесенные в Красную книгу Республики Беларусь на отведенных для строительства землях отсутствуют.

Большое значение в формировании комплексов фауны имеют миграционные пути.

Физические преграды для животных проектом не предусмотрены. Препятствия для обмена элементами фауны с соседними территориями создаваться не будут, следственно обмен будет происходить беспрепятственно.

Ввиду того, что проектом предусмотрена подземная прокладка кабельной линии, питающий кабель не может являться причиной гибели птиц и животных. Предполагаемая деятельность не нарушит их численность и пути сезонной миграции, а также не окажет влияния на изменения их видового состава.

Участок проектирования находится вне основных путей миграции животных и постоянных мест концентрации объектов животного мира.

Высота полета перелетных птиц является достаточной для того, чтобы избежать контактов со зданиями и сооружениями, трубами и коммуникациями предприятия.

Воздействия на растительный и животный мир, леса базовая станция при эксплуатации оказывать не будет.

4.7. Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране

Водоснабжение и водоотведение при функционировании объекта не предусмотрено. Сброс сточных вод в поверхностные водотоки проектом не предусматривается. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод отсутствуют.

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

Воздействие на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране при эксплуатации базовой станции отсутствует.

4.8. Воздействие на здоровье населения электромагнитного излучения

Проектируемая базовая станция сотовой связи по своему назначению относится к передающим радиотехническим объектам. Источником электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в окружающее пространство для данного объекта будут являться только передающие антенны базовой станции «А1». Другие источники ЭМИ радиочастотного диапазона в данном месте отсутствуют. Станционное оборудование БС электромагнитных полей в окружающее пространство не излучает.

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утверждены Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Планировка и застройка территории вблизи действующих и проектируемых базовых станций систем сотовой подвижной электросвязи и ШБД должны осуществляться с учетом границ их СЗЗ и ЗОЗ, а также при необходимости с корректировкой этих границ путем внесения изменений в работу базовых станций (изменение мощности, азимутов максимального излучения и углов наклона антенн, а также другие изменения режимов работы, влияющих на электромагнитную обстановку).

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сотовой подвижной электросвязи, на население в полосе радиочастот 0,3 – 300 ГГц должна проводиться по значениям ППЭ.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

Электромагнитное поле формируется за счет излучения секторных антенн и узконаправленной радиорелейной антенны. Максимальный поток ППЭ наблюдается в направлении максимального излучения антенн, вследствие  чего производился расчет уровня суммарной ППМ в направлении азимутов максимального излучения каждой из антенн.

Расчетные методы определения уровней ЭМП, используются на этапе проектирования базовых станций, а также в процессе их эксплуатации при изменении условий и режима работы, влияющих на уровни ЭМП (увеличение мощности радиопередатчиков базовых станций, изменение азимутов максимального излучения антенн и углов их наклона и другие изменения режимов работы, ухудшающие электромагнитную обстановку). Размеры СЗЗ и ЗОЗ должны быть обоснованы расчетами уровней электромагнитного воздействия на окружающую среду и уточнены в результате проведения натурных измерений уровней ЭМП.

- По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 925-ап от 06.01.2021г.).

. В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Представленные расчеты распределения плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных излучений (по определению размеров санитарно-защитных зон и зон ограничения и их границ) выполнены в соответствии с требованиями ТНПА – в соответствии с инструкцией по применению «Методы определения уровней ЭМИ, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне», утвержденной главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 26.04.2013г., регистрационный №006-0413.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

ЗОЗ для данного объекта определена, ее размеры определены расчетом.

Таблица 8

Сводная таблица результатов расчетов зон ограничения застройки для суммарной  плотности потока энергии ЭМП

| Азимут, град | Минимальная высота ЗОЗ, м | Максимальный радиус ЗОЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 10 | 28,85 | 98,04 |
| 160 | 28,74 | 96,86 |
| 250 | 28,79 | 96,38 |
| 54 | 34,02 | 59,40 |

При работе вышеуказанных радиоизлучающих средств не создается опасность для здоровья населения и обслуживающего персонала на прилегающей территории, поскольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения будут существенно ниже нормы.

Результаты расчетов свидетельствуют:

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

Таким образом, с учетом ситуационного плана размещения антенн базовой станции, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения ППЭ ЭМП, были сделаны следующие выводы:

- базовая станция - может проектироваться с установкой антенн по указанному адресу;

- мероприятий по организации санитарно-защитных зон ПРТО и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется;

- после монтажа оборудования и выполнения пуско-наладочных работ для уточнения расчетных данных необходимо выполнить измерение уровней ППМ ЭМП для уточнения расчетных данных;

- составить санитарный паспорт радиотехнического объекта и представить его на согласование в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

Воздействие электромагнитного поля характеризуется как воздействие низкой значимости.

- ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Эксплуатация базовой станции не приведет к загрязнению атмосферного воздуха.

5.2. Прогноз и оценка уровня физического воздействия (шумового, вибрации, инфразвука, ультразвука, ионизирующего излучения, теплового воздействия)

Учитывая характеристику движения автотранспорта по территории объекта, уровни звукового давления, уровни общей вибрации находятся в параметрах, которые не могут оказывать неблагоприятного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Эксплуатация базовой станции не приведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха. В соответствии с проектными решениями, размещение и эксплуатация технологического оборудования, являющегося источниками шума, вибрации, инфразвука, ультразвука и ионизирующего излучения, на территории проектируемого объекта не предусматривается.

5.3.Прогноз и изменение состояния поверхностных и подземных вод

При эксплуатации базовой станции водопотребление отсутствует, эксплуатация базовой станции не приведет к образованию сточных вод.

Проникновения компонентов отходов в грунтовую среду, вертикальной миграции жидких компонентов, боковой миграции загрязнителей происходить не будет.

На изменение качества подземных и поверхностных вод эксплуатация базовой станции влияния не окажет.

5.4. Прогноз и оценка изменения геологических условий и рельефа

Основными возможными последствиями эксплуатации проектируемого объекта для геологической среды являются: изменение динамических нагрузок на грунты.

Грунты основания подъездных путей и площадки при их эксплуатации испытывают систематические динамические нагрузки. В целом нагрузки от движущегося транспорта можно признать незначительными.

Проектом не предусмотрены рельефно-планировочные работы, связанные с перемещением больших объемов выемок и созданием отвалов. Вертикальная планировка проектируемого объекта выполняется с учетом сложившегося рельефа, существующих отметок прилегающей территории.

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не приведет к активации экзогенных процессов, увеличению густоты эрозионной расчлененности рельефа и другим воздействиям на недра.

5.5. Прогноз и изменение состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

Выбросы при функционировании базовой станции отсутствуют. Вторичные (косвенные) воздействия на земли при эксплуатации, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

При обеспечении обращения с отходами производства в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов производства на компоненты природной среды, в частности почвогрунты, отсутствует.

При эксплуатации объекта не происходит загрязнение почвы и изменение её строения, свойств и состава.

Затопление и подтопление территорий при реализации проектных решений не производятся.

Реализация проектных решений не изменит сложившийся характер землепользования, не приведет к снижению плодородия с/х угодий и не окажет негативного влияния на сельское хозяйство.

Планируемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на земли, включая почвы.

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и

животного мира,  лесов

Нарушения гидрологического режима территории, и, как следствие, изменение условий произрастания растений происходить не будет.

Образования зон подтопления или осушения происходить не будет, естественная среда обитания животного мира не изменится. Утраты животными мест обитания, размножения, кормежки происходить не будет. Формирования новых экосистем, отличных от первоначальных, не предвидится. Нарушения экологического равновесия биотопов происходить не будет.

Осуществление проектных решений не повлечет за собой уничтожения местообитаний какого-либо из видов животных, следовательно, фаунистический состав животного мира не изменится.

Изменения видового состава объектов растительного мира не прогнозируется.

  - Прогноз и оценка состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

В районе размещения объекта отсутствуют особо охраняемые природные и ландшафтно-рекреационные территории, места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную Книгу Республики Беларусь.

5.8. Прогноз и оценка уровня электромагнитного воздействия

С целью оценки возможного воздействия электромагнитного излучения на здоровье населения проектная документация радиотехнического объекта (РТО) должна содержать результаты расчета границ  санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки.

Уровни ЭМП, создаваемые системами сотовой подвижной электросвязи, с учетом внешнего ЭМП и вторичного излучения для населения не должны превышать ПДУ ППЭ, равный 10 мкВт/кв. см.

- По расчету санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки была произведена санитарно-гигиеническая экспертиза (ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.).

В соответствии с Заключением, Расчет СЗЗ и ЗОЗ соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно проведенным расчетам установлено: организация СЗЗ для всех антенн проектируемой базовой станции в составе радиотехнического объекта не требуется. Уровень плотности потока ниже предельно-допустимого уровня 10мкВт/см2. Здания, с учетом их этажности, не входят в ЗОЗ.

Результаты расчетов свидетельствуют:

На расстоянии 0-150 м от РТО ожидаемый суммарный уровень ЭМП, создаваемый передающими антеннами на высоте 2,0 м от поверхности земли не превышает ПДУ (предельно допустимый уровень). В связи с этим для указанной базовой станции санитарно-защитная зона (СЗЗ) отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2.

Существующая жилая застройка находится вне зоны ограничения.

Результаты расчетов нанесены на ситуационный план, на котором указаны границы ЗОЗ, а также нанесена прилегающая к ПРТО застройка.

5.9. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций

На объекте не имеется опасных производств, отсутствуют поражающие факторы при выходе из строя оборудования, нет обслуживающего персонала, на прилегающей территории отсутствует население, в технологическом контейнере отсутствует герметическое оборудование и не может быть выбросов (сбросов) опасных и взрывоопасных веществ, не требуется больших материальных средств для ликвидации выхода из строя оборудования, не требуется эвакуация людей (базовая станция работает в автоматическом режиме), не требуется система оповещения о ЧС.

Надежность конструкций башни обеспечивается геометрическим построением ее стержневой системы, при которой отказ любого стержня из системы не приведёт к механической изменяемости конструкций.

Для предотвращения случайного столкновения с воздушными транспортными средствами предусмотрено световое ограждение и цветовая маркировка башни – на вершине башни предусмотрены светозаградительные фонари. Проектом предусмотрена установка фонарей, которые включены одновременно.

Дневная маркировочная окраска выполнена чередованием окраски секций в красный и белый цвета. Причем для верхней и нижней секций принят красный цвет.

При эксплуатации базовой станции возможны аварийные ситуации:

-связанные с возникновением пожаров;

-связанные с отключением электроснабжения;

-связанные с поражением людей электротоком;

-связанные с падением гололеда.

Пожары и возгорания технологического оборудования, транспортных машин приводят к загрязнению атмосферы продуктами сгорания (оксиды азота, серы, углерода и др.) и устраняются путем оперативной организации тушения и локализации пожара.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники БС относятся к потребителям 3 категории (допускается аварийное отключение электроснабжения на период до 24 часов). Проектом предусмотрена система бесперебойного питания ZTE Outdoor Large Hybrid в комплекте с аккумуляторными батареями производства фирмы ZTE.

Для предотвращения поражения людей электротоком предусмотрено заземляющее устройство. Для заземления электроустановки базовой станции принята система заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено устройство молниезащиты.

Проектом предусмотрено применение автоматических выключателей защиты электросети от токов короткого замыкания и перегрузки.

Проектом предусмотрена установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=13,3м.

Для предотвращения проникновения посторонних лиц на участок базовой станции, территория базовой станции ограждается металлическим забором.

Аварийные ситуации при реализации проектных решений и соблюдении технических регламентов эксплуатации технологического оборудования маловероятны.

5.10. Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Сокращение объемов производства в производственных секторах экономики приводит к изменению структуры ВВП в сторону усиления в ней значения сферы услуг.

Непосредственное влияние на спрос товаров и услуг оказывает население.

Сотовая радиотелефония является сегодня одной из наиболее интенсивно развивающихся телекоммуникационных систем.

Проектные решения позволят решить проблему телефонизации и информатизации сельской местности, что положительным образом скажется на условиях проживания и работы населения.

При строительстве новых базовых станций увеличивается объем капиталовложений.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемой деятельности связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет существенного влияния на демографические условия в районе их размещения.

Численность и плотность населения в районе строительства в случае привлечения к работам местного населения не изменится; при использовании рабочей силы с других территорий вырастет несущественно лишь на период строительства.

Необходимости в отселении коренного населения при размещении объекта и по другим причинам не возникнет.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней.

Зона ограничения застройки (ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень).

- Для проекта «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области» разработан и согласован в установленном порядке проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки (Письмо ГУ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» - санитарно-гигиеническое заключение № 1516 от 09.12.2021г.).

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Зона ограничения застройки объекта установлена согласно «Ситуационному плану базовой станции с нанесением ЗОЗ».

При реализации проекта мероприятиями по охране атмосферного воздуха при строительстве являются:

-эффективность использования транспортных средств по грузоподъемности (соответствие грузоподъемности партионности грузов);

-движение транспортных средств по территории с высокими транспортно-эксплуатационными характеристиками;

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей.

При реализации проекта мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод являются:

-соблюдение границ территории при выполнении строительно-монтажных работ;

-оснащение площадок для строительства контейнерами для сбора строительных отходов;

-исключение попадания нефтепродуктов в грунт;

-заправка газосмазочными материалами транспортных средств, грузоподъемных и других машин осуществляется только в специально оборудованных местах;

-после окончания строительно-монтажных работ уборка участка территории от строительного мусора.

- -вертикальная планировка площадки строительства;

- -укрепление откосов съезда к площадкам связи.

При реализации проекта мероприятиями по защите от шума, вибрации во время строительства являются:

-проведение процессов погрузки/разгрузки с неработающими ДВС автомобилей;

-ограничение скорости транспортных средств.

При реализации проекта мероприятиями по профилактике возможного неблагоприятного влияния на человека ЭМП являются:

-владелец базовой станции обеспечивает (снижает излучаемую мощность) на участках территории, где будут проводиться работы (за исключением работ, связанных с обслуживанием базовой станции) уровень ЭМП, не превышающий ПДУ (10мкВт/см2);

-при проведении работ, связанных с обслуживанием базовой станции, на участках территории должны соблюдаться гигиенические требования к производственным условиям для лиц, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в зонах влияния источников ЭМИ РЧ, определенные в разделе II специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360;

- проведение производственного контроля уровней ЭМП, согласно приложению 10 санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Согласно выводов, приведенных в Проекте расчете санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки для БС, мероприятий по организации санитарно-защитных зон и мероприятий по защите от излучения общественных и производственных зданий проводить не требуется.

При реализации проекта мероприятиями по охране земельных ресурсов и почв являются:

-возвращение предварительно снятого плодородного слоя почвы при строительстве о восстановление поверхности земли до проектных отметок;

-высев многолетних трав, укрепление откосов с целью предохранения их от ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками, поверхностными водами;

-восстановление в первоначальное состояние слоев земляной массы при обратной засыпке при прокладке кабеля (отвал плодородного грунта в одну сторону, а последующего грунта в другую);

-восстановление травяного покрова при прокладке электрического кабеля;

- -движение транспорта и строительной техники только по существующим автодорогам;

- -разборка всех видов вспомогательных сооружений по окончании работ.

При реализации проекта мероприятиями по охране объектов растительного и животного мира, лесов являются:

-в зоне производства работ сохраняемые зеленые насаждения ограждаются деревянными щитами;

-в местах сближения кабелей со стволами деревьев кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах путем подкопа;

-обязательное соблюдение границ строительных площадок;

-запрещение мойки машин и механизмов в районе проведения работ;

-организация благоустройства и озеленения после окончания строительный работ;

-проектом предусматривается прокладка кабельной линии – питающий кабель не будет являться причиной гибели птиц и животных;

-отсутствие физических преград для животных, препятствия для обмена  элементами фауны с соседними территориями  создаваться не будут.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния отходов на окружающую среду являются:

Соблюдение законодательства Республики Беларусь «Об обращении с отходами»:

-вывоз строительных отходов, не годных к использованию, и их передача на переработку будет осуществляться подрядной организацией на основании заключенных договоров с предприятиями по использованию и обезвреживанию отходов;

-при производстве строительных работ подрядчик обеспечивает сбор отходов строительства, устройство площадки для временного складирования и накопления строительных отходов до объема транспортной единицы (санкционированные места временного хранения строительных отходов) с последующим вывозом на объекты размещения (использования) в соответствии с получаемым разрешением и заключенными договорами;

-мероприятия по учету, раздельному сбору, перевозке, хранению отходов строительства при реализации проектных решений подрядчик предусматривает в инструкции по обращению с отходами строительства;

-производитель строительства обязан до начала производства работ вступить в договорные обязательства с организациями по переработке отходов.

-согласно Приказа Минприроды от 23 февраля 2004г. №32 ввод объекта в эксплуатацию осуществляется при условии наличия у организации, осуществляющей строительство, следующих документов:

-книги учета строительных отходов;

-разрешения на размещение строительных отходов;

-сопроводительных паспортов перевозки отходов производства (с отметками перевозчика и  получателя отходов), подтверждающих перевозку строительных отходов для использования или обезвреживания.

-места складирования отходов при строительстве определены в разделе «ПОС».

Состояние мест временного хранения отходов должно соответствовать следующим требованиям:

-располагаться с подветренной стороны;

-иметь покрытие, предотвращающее проникновение токсичных веществ в почву и грунтовые воды;

-иметь защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

-иметь стационарные или передвижные механизмы для погрузки- разгрузки отходов при их перемещении;

-состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, должны соответствовать требованиям транспортировки автотранспортом.

При реализации проекта мероприятиями по снижению негативного влияния на геологическую среду являются:

При строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания неорганизованным замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Мероприятиями по предотвращению возможных проектных и запроектных аварийный ситуаций являются:

-регулярное выполнение программ технического обслуживания оборудования, машин и механизмов;

-устройство заземления, молниезащиты;

-установка предупреждающих знаков в опасной зоне возможного падения гололеда R=13,3м.

- ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА (ЛОКАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА)

Проведение локального мониторинга на объекте не требуется.

Согласно постановления Минприроды от 11 января 2017г. №5 «Об определении количества и местонахождения пунктов наблюдений локального мониторинга окружающей среды, перечня параметров, периодичности наблюдений и перечня юридических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, осуществляющих проведение локального мониторинга» УП «А1» не входит в перечень объектов, для которых локальный мониторинг проводится в обязательном порядке. Для предприятия разработка программы локального мониторинга не обязательна.

Согласно СанПиН «Требования к санитарно-защитным зонам предприятий, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017г. №91 расчетные параметры должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней физического воздействия.

Производственный контроль уровней ЭМП, создаваемых базовой станцией будет осуществляться в соответствии с Приложением 10 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Основными требованиями являются:

-плановые измерения в рамках производственного контроля уровней ЭМП, создаваемых базовыми станциями систем сотовой подвижной электросвязи, должны осуществляться не реже одного раза в год.

Периодичность проведения измерений уровней ЭМП может быть изменена по согласованию в установленном порядке с учреждением, осуществляющим государственный санитарный надзор, с учетом гигиенической значимости места размещения базовой станции системы сотовой подвижной электросвязи и результатов динамического наблюдения за ЭМП (но не реже одного раза в три года);

-измерения уровней ЭМП должны проводиться при рабочем режиме функционирования;

-измерения должны проводиться во всех направлениях от базовой станции с учетом азимута максимального излучения антенн, рельефа местности, существующей застройки территории и перспективы ее развития.

Результаты измерений уровней ЭМП оформляются протоколом.

Для базовой станции оформляется санитарный паспорт, включающий результаты измерений уровней ЭМП.

- ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Для рассматриваемого объекта важнейшими факторами, определяющими величину неопределенности и достоверности прогнозируемых последствий являются неопределенности результатов измерений уровней ЭМП. Измерения уровней ЭМП проводятся согласно специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденных Постановлением Минздрав от 4 июня 2019г. №360.

Практика эксплуатации базовых станций и натурные замеры показывают, что базовые станции не достигают максимальных показателей мощности. При этом, расчетные значения выше результатов измерения.

Таким образом, предполагается, что результаты измерений уровней ЭМП будут значительно ниже следующих значений (максимальное расчетное значение отношения уровней ЭМП (при ПДУ=10мкВт/см2) на высоте 2 метра от уровня земли

Достоверность прогнозируемых последствий была определена расчетным методом по наихудшему варианту (максимальные показатели мощности при работе базовой станции).

- УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности:

- назначение состава и сроков выполнения подготовительных работ предусмотрено осуществлять с учетом наименьшего ущерба для окружающей среды; - состав и свойства материалов, применяемых при выполнении работ должны на момент их использования соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и нормам;

- соблюдение технологии и сроков строительства;

- проведение работ строго в границах отведенной территории; - устройство специальной площадки с установкой закрытых металлических контейнеров для сбора отходов производства и их своевременный вывоз;

- сбор и своевременный вывоз строительных отходов; - применение технически исправных автотранспорта и строительной техники;

- исключение попадания нефтепродуктов в грунт; - заправка топливом строительных механизмов за пределами территории площадки строительства на АЗС;

- выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники за пределами территории площадки строительства на СТО;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций;

- соблюдение режима осуществления хозяйственной деятельности на территории строительства в соответствии с Законом Республики Беларусь №150-З от 15.11.2018г «Об особо охраняемых природных территориях»,

- санитарное благоустройство территории площадки на период строительства;

- санитарная уборка территории, временное складирование материалов и конструкций

- озеленение и благоустройство территории размещения объекта.

К организационным и организационно-техническим относятся следующие условия:

- категорически запрещается повреждение всех элементов растительных сообществ (деревьев, кустарников, напочвенного покрова) за границей площади, отведенной для строительных работ;

- категорически запрещается проведение огневых работ, выжигание территории и сжигание отходов на участках за границей площади, отведенной для строительных работ и на территориях высокой пожароопасности;

- не допускать захламленности строительными и бытовыми отходами;

- категорически запрещается за границей территории, отведенной под строительство, устраивать места для складирования строительного материала, стоянок техники и т.п.

Работы по прокладке кабельной линии выполняются, обходя всю древесно-кустарниковую растительность с обеспечением сохранности корневой системы.

Таким образом, проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих природных условий при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных природоохранных мероприятий позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.

10. ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция) была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Проектируемый объект: «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области» не входит в Добавление I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применение Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Проектируемый объект расположен на значительном расстоянии от границ Республики Беларусь.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости. СЗЗ для данного объекта отсутствует.

С учетом ситуационного плана размещения антенн БС, плана застройки прилегающей территории и анализа распределения уровней плотности потока мощности, при существующей застройке излучение от антенн на прилегающей селитебной территории не будет превышать нормативного предельно-допустимого уровня равного 10 мкВт/см2

Учитывая критерии, установленные в Добавлении III к Конвенции, а также масштаб и значимость воздействия - планируемая хозяйственная деятельность трансграничного воздействия не окажет.

Поэтому процедура проведения ОВОС данного объекта не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия.

11.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ материалов по проектным решениям для «Строительство базовой станция в н.п. Доманово Бобруйского района Могилевской области», а также анализ условий окружающей среды рассматриваемого региона позволили провести оценку воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.

ОВОС основывается на прогнозах экологических последствий, к которым приводят изменения среды в результате строительства и эксплуатации объектов.

Воздействие в процессе строительства носит временный характер.

При выполнении строительно-монтажных работ источниками воздействия на атмосферный воздух являются передвижные (автомобильный транспорт) источники. При выполнении строительных работ (погрузке-выгрузке стройматериалов, штукатурных и пр.) происходит пыление материалов. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет незначительным и носить временный характер.

Эксплуатационные воздействия электромагнитных полей будут проявляться в течение всего периода эксплуатации проектируемого объекта.

Потенциальная зона возможного воздействия планируемой деятельности установлена по фактору излучения ЭМП и составит не более 150 м от центра установки антенн.

Воздействие ЭМП планируемой деятельности можно характеризовать как воздействие низкой значимости.

Во время эксплуатации воздействие на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, геологическую среду, рельеф, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный и животный мир, леса, а также на природные объекты, подлежащие особой или специальной охране отсутствует.

Реализация проекта не окажет значительного дополнительного воздействия на окружающую среду.

Согласно «Методике оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду» проектируемое производство оказывает:

-локальное воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности – 1 балл;

-многолетнее воздействие , наблюдаемое более 3 лет – 4 балла;

-незначительные изменения в окружающей среде, не превышают существующие пределы природной изменчивости -1 балл.

Произведение коэффициентов 4, что говорит о том, что воздействие объекта низкой значимости.

Существующее состояние окружающей среды для реализации объекта оценивается как благоприятное. Район строительства характеризуется сравнительно низкой нагрузкой на компоненты природной среды. Дополнительно вносимое в экосистему воздействие объекта не нарушает её стабильности и не изменяет существующие пределы природной изменчивости.

Природоохранные либо иные, связанные с ними ограничения, по размещению объекта на выбранной площадке в ходе проведения ОВОС не выявлены.

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектных решений связаны с позитивным эффектом в виде улучшения качества и доступности сотовой связи для населения и дополнительных возможностей для перспективного развития:

- Развитие беспроводного широкополосного доступа технологической

основой которого будет существующая сеть сотовой подвижной электросвязи доступа (3G), Увеличение количества домохозяйств, имеющих качественный доступ в Интернет, повышение доступности высокотехнологичных услуг, развитие инфраструктуры информатизации с учетом применения современных технологий

- Формирование благоприятной бизнес-среды, трансформация бизнес-процессов во всех сферах современного общества

- Рост экспортного потенциала на основе эффективного использования имеющихся и потенциальных преимуществ – обеспечение информационных потребностей

Таким образом, реализация проектных решений при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, при строгом производственном экологическом контроле не приведет к дополнительному негативному воздействию на окружающую природную среду. Воздействие будет в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- http://belgidromet.by/ru/climatolog-ru/view/o-perexode-na-novye-limaticheskie-normy-296-2017/ - справочник климатолога

- http://gismap.by/mobile// - Публичная земельно-информационная карта Беларуси

- Нацыянальны атлас Беларусi / Камiтэт па зямельных рэсурсах, геадэзii i картаграфii пры Савеце Мiнiстрау Рэспублiкi Беларусь. – Мн., 2002. – 292с.

- Блакiтная кнiга Беларусi: Энцыкл./Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Н.А. Дзiсько I iнш. – Мн.: БелЭн, 1994. – 235с.

- Якушко О.Ф., Марьина Л.В., Емельянов Ю.Н. Геоморфология Беларуси/ Мн.: 1999

- Панасюк О. Ю. Почвоведение в лесном хозяйстве: учеб. пособие / О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, Н.С. Сологуб. – Мн.: РИПО, 2016. – 322с.

- Матвеев А.В. Рельеф Белоруссии/А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Мн.: Университетское, 1988. – 320с.

- Полезные ископаемые Беларуси: К 75-летию БелНИГРИ/Редкол.: П.З.Хомич и др. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2002. – 528с.

- Природа Белоруссии: Популярная энциклопедия /БелСЭ; Редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.) и др.— Мн., 1986.

- Фрадкин А.В., Рыжков Е.В. Измерения параметров антенно-фидерных устройств. Изд. 2-е, дополнительное. М., «Связь», 1972.

- ТКП 213-2010 (02140) Сети сотовой подвижной электросвязи общего пользования. Правила проектирования

- Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04 июня 2019г. №360.

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 октября 2017 г. № 91.

- Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству, объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 апреля 2014 г. №24.

- Инструкция по применению № 006-0413 от 29 апреля 2013 г. «Методы определения уровней электромагнитных излучений, создаваемых передающими радиотехническими средствами, работающими в радиочастотном диапазоне».